IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS UNTUK PENYIRAMAN DAN PENGKABUTAN OTOMATIS PADA TANAMAN MENGGUNAKAN ALGORITMA NAÏVE BAYES (Studi Kasus di Avicenna Greenhouse)

SKRIPSI

Karya Tulis sebagai syarat memperoleh

Gelar Sarjana Komputer dari Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Bale Bandung

Disusun oleh:

ADAM SETIADI

NPM.301210013

PROGRAM STRATA 1

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAR BALE BANDUNG

BANDUNG

2025

# ABSTRAK

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah membawa dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk sektor pertanian. Salah satu implementasi yang menonjol adalah otomatisasi sistem penyiraman dan pengkabutan tanaman, khususnya di lingkungan Greenhouse. Kondisi ini menuntut pengelolaan lingkungan yang konsisten dan berkelanjutan agar pertumbuhan tanaman tetap optimal dan hasil pertanian yang dihasilkan berkualitas serta efisien.

Penelitian ini bertujuan merancang dan menerapkan sistem otomatis untuk penyiraman dan pengkabutan tanaman cabai berbasis IoT, dengan algoritma Naïve Bayes sebagai metode prediksi dalam pengambilan keputusan. Sistem menggunakan sensor suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah untuk memantau kondisi lingkungan secara langsung dan terus-menerus. Data dari sensor diolah oleh algoritma untuk menentukan apakah perlu dilakukan penyiraman atau pengkabutan, sesuai hasil klasifikasi kondisi. Sistem ini juga dilengkapi fitur notifikasi melalui antarmuka web yang memungkinkan pengguna memantau dan mengontrol sistem dari jarak jauh. Dengan klasifikasi cerdas berbasis data nyata, sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis dan akurat tanpa campur tangan manual. Penerapan sistem ini diharapkan bisa menekan pemborosan air, mengurangi kerja manual, serta menjaga kestabilan iklim mikro di Greenhouse guna menunjang pertumbuhan tanaman secara optimal dan berkelanjutan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan secara otomatis, cepat merespons perubahan kondisi lingkungan, dan dikontrol dengan mudah melalui aplikasi berbasis web. Penerapan sistem ini di Avicenna Greenhouse menunjukkan adanya peningkatan efisiensi penggunaan air, pengurangan intervensi manual, serta perbaikan stabilitas suhu dan kelembapan di dalam Greenhouse. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efektivitas proses penyiraman dan pengkabutan tanaman, tetapi juga mendukung untuk praktik pertanian presisi yang hemat sumber daya dan dapat diterapkan oleh petani di Greenhouse.

Kata Kunci: Internet of Things, Naïve Bayes, Pengkabutan, Penyiraman.

# ABSTRACT

The development of Internet of Things (IoT) technology has had a major impact on various fields, including the agricultural sector. One prominent implementation is the automation of plant watering and misting systems, especially in Greenhouse environments. This condition requires consistent and sustainable environmental management so that plant growth remains optimal and the agricultural products produced are of high quality and efficient.

This study aims to design and implement an automated system for watering and misting chili plants based on IoT, with the Naïve Bayes algorithm as a prediction method in decision making. The system uses air temperature, air humidity, and soil moisture sensors to monitor environmental conditions directly and continuously. Data from the sensors is processed by the algorithm to determine whether watering or misting is necessary, according to the results of the condition classification. This system is also equipped with a notification feature via a web interface that allows users to monitor and control the system remotely. With intelligent classification based on real data, the system can make decisions automatically and accurately without manual intervention. The implementation of this system is expected to reduce water waste, reduce manual work, and maintain microclimate stability in the Greenhouse to support optimal and sustainable plant growth.

The test results show that the system can run automatically, respond quickly to changes in environmental conditions, and be easily controlled through a web-based application. The application of this system in the Avicenna Greenhouse shows an increase in the efficiency of water use, a reduction in manual intervention, and an improvement in the stability of temperature and humidity in the Greenhouse. This system not only increases the effectiveness of the plant watering and fogging process, but also supports for resource-efficient precision farming practices that can be applied by farmers in the Greenhouse.

Keywords: Internet of Things, Misting, Naïve Bayes, Watering.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS UNTUK PENYIRAMAN DAN PENGKABUTAN OTOMATIS PADA TANAMAN MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES (Studi Kasus di Avicenna Greenhouse)”. Shalawat serta salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan teladan dan petunjuk yang luhur dalam setiap aspek kehidupan.

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada kedua Orang Tua yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tidak terbatas. Serta, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan skripsi, di antaranya:

- Bapak Yudi Herdiana, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung.

- Bapak Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung Sekaligus dosen pembimbing utama.

- Bapak Yaya Suharya, S,Kom, M.Kom., selaku pembimbing pendamping.

- Segenap Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Teknologi Informasi.

- Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.

Penulis menyadari usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan skripsi ini diterima dan bermanfaat kepada berbagai pihak.

Bandung, Mei 2025

Penulis

# DAFTAR ISI

ABSTRAK	i

ABSTRACT	ii

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	iv

DAFTAR TABEL	vi

DAFTAR GAMBAR	vii

DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Rumusan Masalah	4

1.3	Batasan Masalah	4

1.4	Tujuan Penelitian	5

1.5	Metodologi Penelitian	5

1.6	Sistematika Penulisan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8

2.1	Landasan Teori	8

2.2	Dasar Teori	13

2.2.1	Internet of Things	13

2.2.2	Penyiraman Tanaman	14

2.2.3	Pengkabutan Tanaman	15

2.2.4	Machine Learning	17

2.2.5	Algoritma Naïve Bayes	18

2.2.6	ESP32	19

2.2.7	Soil Moisture Sensor	21

2.2.8	DHT11	22

2.2.9	Nozzle Sprayer	23

2.2.10	Relay	24

2.2.11	Unified Modeling language	25

2.2.12	Website	28

2.2.13	Hosting	29

2.2.14	Metode Agile	29

2.2.15	Github	31

2.2.16	Arduino	32

2.2.17	Arduino IDE	33

2.2.18	MQTT	34

2.2.19	Mysql	35

2.2.20	Figma	36

2.2.21	Python	37

2.2.22	Flask	39

2.2.23	Draw.io	40

2.2.24	Visual Studio Code	41

2.2.25	Fritzing	41

2.2.26	HTML	42

2.2.27	CSS	43

2.2.28	JavaScript	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46

3.1	Kerangka Pikir	46

3.2	Deskripsi	47

3.2.1	Identifikasi Masalah	47

3.2.2	Pengumpulan Data	47

3.2.3	Perencanaan	47

3.2.4	Perancangan	50

3.2.5	Pengembangan	51

3.2.6	Pengujian	52

3.2.7	Penerapan	52

3.2.8	Peluncuran	52

3.2.9	Pembuatan Laporan	53

DAFTAR PUSTAKA	54

LAMPIRAN	58

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Acuan Jurnal Penelitian	8

Tabel 2. 2 Pengujian Kelembapan Tanah	14

Tabel 2. 3 Pengujian DHT11	15

Tabel 2. 4 Use Case Diagram	25

Tabel 2. 5 Activity Diagram	26

Tabel 2. 6 Entity Relationship Diagram	27

Tabel 3. 1 Perangkat Keras	49

Tabel 3. 2 Perangkat Internet of Things	49

Tabel 3. 3 Perangkat Lunak	49

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Konsep Internet of Things	13

Gambar 2. 2 Skema Artifial Intelligence dan Machine Learning	17

Gambar 2. 3 ESP32	20

Gambar 2. 4 Soil Mastuire Sensor	21

Gambar 2. 5 DHT11	22

Gambar 2. 6 Nozzle Sprayer	23

Gambar 2. 7 Relay	24

Gambar 2. 8 Arsitektur Website	28

Gambar 2. 9 Metode Agile	30

Gambar 2. 10 GitHub	31

Gambar 2. 11 Bahasa Pemrograman Arduino	32

Gambar 2. 12 Arduino IDE	34

Gambar 2. 13 Arsitektur MQTT	34

Gambar 2. 14 Arsitektur MySQL	35

Gambar 2. 15 Tampilan Figma	36

Gambar 2. 16 Arsitektur Python	38

Gambar 2. 17 Arsitektur Flask	39

Gambar 2. 18 Draw.io	40

Gambar 2. 19 Visual Studio Code	41

Gambar 2. 20 Fritzing	42

Gambar 2. 21 Arsitektur HTML	43

Gambar 2. 22 Arsitektur CSS	44

Gambar 2. 23 Arsitektur Javascript	45

Gambar 3. 1 Kerangka Pikir	46

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:Hasil Wawancara	58

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara	60

Lampiran 3: TOR	61

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, Internet of Things (IoT) telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pertanian. Salah satu implementasi IoT yang semakin berkembang adalah sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan air. Dengan memanfaatkan sensor dan algoritma Machine Learning, sistem ini mampu menyesuaikan kondisi penyiraman dan pengkabutan secara real-time. Serta dilakukan penerapan algoritma Naïve Bayes ke dalam sistem otomatisasi penyiraman tanaman berdasarkan data sensor dapat signifikan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam manajemen penggunaan air (Alamsyah et al., 2024).

Penelitian ini dilaksanakan di Avicenna Greenhouse, yang berlokasi di Kp. Padarek Rt.03 Rw.02, Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Avicenna Greenhouse merupakan sebuah rumah kaca yang difokuskan pada budidaya tanaman cabai dan telah berdiri sejak tahun 2024. Pengelolaan tanaman cabai di Avicenna Greenhouse saat ini, sistem penyiraman harus menyambungkan kabel pompa secara manual agar air dapat mengalir ke tanaman. Penyiraman tanaman dilakukan satu hingga maksimal dua kali dalam sehari, yaitu pada pukul 07.00–08.00 pagi dan 16.00–17.00 sore. Budidaya tanaman cabai dilakukan dalam sekitar 165 polybag yang disusun di atas lahan berukuran kurang lebih 10 x 12 meter. Masa panen tanaman cabai di Avicenna Greenhouse memerlukan waktu sekitar empat bulan sejak masa tanam.

Meskipun telah menerapkan sistem irigasi otomatis sederhana, proses penyiraman di Avicenna Greenhouse masih belum sepenuhnya praktis karena pengguna tetap harus menghubungkan kabel pompa secara manual setiap kali ingin menyiram tanaman. Hal ini membuat pengelolaan penyiraman menjadi kurang efisien dan masih bergantung pada kehadiran manusia. Selain itu, Avicenna Greenhouse belum memiliki sistem pengkabutan air untuk menjaga suhu dan kelembapan udara di dalam ruangan. Cara kerja yang masih mengandalkan aktivitas manual ini berisiko menyebabkan ketidakpastian dalam perawatan tanaman dan berpotensi mempengaruhi hasil panen. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengembangan sistem otomatis berbasis Internet of Things yang dapat mengatur penyiraman dan kelembapan udara secara otomatis, agar pengelolaan tanaman di Avicenna Greenhouse menjadi lebih efektif dan efisien.

Beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Alamsyah et al., 2024), Mengungkapkan bahwa di Indonesia, banyak petani masih mengandalkan metode manual sehingga proses penyiraman belum optimal. Penelitian Oleh (M. Iqbal Hasani & Sri Wulandari, 2023), Mengungkapkan bahwa penyiraman tanaman umumnya masih dilakukan secara manual oleh tenaga manusia menggunakan peralatan sederhana seperti gayung, selang dan ember yang memerlukan waktu dan usaha yang signifikan. Penelitian Oleh (Muhamad Rusdi et al., 2023), mengungkapkan bahwa permasalahan mitra yaitu masih menggunakan cara konvensional dalam proses pemeliharaan tanaman. Proses penyiraman yang berlebihan dapat menyebabkan adanya pembusukan pada tanaman anggrek dan tidak adanya teknologi untuk memantau kelembapan dan suhu pada area budidaya. Permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan solusi teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan budidaya tanaman. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan dan kebaruan. Sistem yang dikembangkan tidak hanya mengotomatisasi proses penyiraman dan pengkabutan, tetapi juga menggunakan algoritma Naïve Bayes sebagai dasar pengambilan data sensor untuk melakukan prediksi berdasarkan sensor suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah secara real-time. Selain itu, sistem ini dikembangkan menggunakan MQTT untuk komunikasi data antar perangkat, serta framework Flask untuk pengembangan aplikasi dan juga mengintegrasikan dengan WhatsApp untuk mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Sistem ini dibangun dengan metode pengembangan Agile, dimana metode ini memiliki penyesuaian dinamis dalam setiap tahap pengembangan dan jika terdapat perubahan pada tahapan akan fleksibel tidak harus mengulang ke tahapan awal. Algoritma Naive Bayes digunakan karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk melakukan klasifikasi dalam mengolah data dari sensor, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan seperti menentukan kebutuhan penyiraman dan pengkabutan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada implementasi Internet of Things yang dapat mengotomatisasi proses penyiraman dan pengkabutan tanaman di dalam Greenhouse.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah mengimplementasikan Internet of Things yang dapat mengotomatiskan proses penyiraman dan pengkabutan di Avicenna Greenhouse melalui pengembangan aplikasi dengan penerapan algoritma Naïve Bayes sebagai prediksi suhu ruangan, kelembapan tanah pada tanaman, kelembapan udara pada ruangan. Sistem ini dikembangkan menggunakan metode Agile yang terdiri dari perencanaan, perancangan, pengembangan, pengujian, penerapan, peluncuran. Dalam proses perancangannya, aplikasi ini menggunakan sensor suhu, kelembapan udara dan kelembapan tanah. Data dari sensor tersebut dapat dilakukan prediksi untuk penyiraman dan pengkabutan pada tanaman supaya efektif menggunakan algoritma Naïve Bayes. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Arduino, Flask Python. Hasil dari penelitian ini berupa sebuah aplikasi web yang menyediakan monitoring suhu ruangan, kelembapan udara pada ruangan, kelembapan tanah pada pot tanaman, mengendalikan penyiraman dan pengkabutan secara otomatis. Manfaat yang diharapkan adalah peningkatan efisiensi penggunaan air, stabilitas kondisi lingkungan dalam Greenhouse, serta peningkatan produktivitas dan kualitas pertumbuhan tanaman. Dengan demikian penelitian ini di harapkan dapat memberikan kemudahan untuk pemilik dalam melakukan penyiraman dan pengkabutan otomatis di Greenhouse. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi berbasis Internet of Things yang dapat membantu pemilik atau petani dalam melakukan penyiraman dan pengkabutan secara otomatis, dengan judul “IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS UNTUK PENYIRAMAN DAN PENGKABUTAN OTOMATIS PADA TANAMAN MENGGUNAKAN ALGORITMA NAÏVE BAYES (Studi Kasus Di Avicenna Greenhouse)”.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana mengimplementasikan IoT untuk penyiraman dan pengkabutan otomatis?

- Bagaimana penerapan algoritma Naïve Bayes dapat membantu dalam pengambilan keputusan otomatis berdasarkan data sensor?

- Bagaimana membangun aplikasi monitoring berbasis web yang dapat membantu pengguna memantau kondisi lingkungan Greenhouse secara real-time serta mengendalikan sistem penyiraman dan pengkabutan secara otomatis?

## Batasan Masalah

Adapun batasan masalah terhadap penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- Penelitian ini berfokus pada pengembangan aplikasi penyiraman dan pengkabutan otomatis berbasis IoT untuk tanaman cabai di Avicenna Greenhouse.

- Aplikasi yang dikembangkan memanfaatkan sensor kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara sebagai parameter utama dalam proses penyiraman dan pengkabutan.

- Aplikasi ini menggunakan algoritma Naïve Bayes dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kapan penyiraman dan pengkabutan dilakukan berdasarkan data sensor sebagai notifikasi.

- Pengembangan aplikasi mencakup integrasi dengan platform berbasis web untuk monitoring dan pengendalian sistem secara real-time, tetapi tidak mencakup fitur lanjutan seperti rekomendasi pemupukan atau analisis pertumbuhan tanaman.

- Penelitian ini menggunakan metode Agile dalam pengembangan aplikasi guna meningkatkan fleksibilitas dalam implementasi dan evaluasi.

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengimplentasikan IoT untuk penyiraman dan pengkabutan otomatis pada Greenhouse.

- Menerapkan algoritma Naïve Bayes untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data sensor.

- Merancang dan membangun aplikasi monitoring berbasis web yang memungkinkan pengguna memantau kondisi Greenhouse secara real-time dan mengendalikan sistem penyiraman dan pengkabutan secara otomatis.

## Metodologi Penelitian

- Metode Pengumpulan Data

Beberapa Metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang akurat yaitu sebagai berikut:

- Observasi

Metode ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan kegiatan di lokasi penelitian, yaitu Avicenna Greenhouse tempat tanaman cabai dibudidayakan. Observasi dilakukan untuk memahami proses penyiraman dan pengkabutan yang saat ini berjalan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi.

- Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Greenhouse, seperti pemilik Greenhouse atau petani.

- Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, dan dokumentasi terkait IoT, penyiraman otomatis, pengkabutan, serta algoritma Naïve Bayes dan sumber lain yang bersangkutan dengan topik penelitian. Melalui studi pustaka, peneliti memperoleh landasan teoritis dan pemahaman terhadap teknologi dan metode yang relevan.

- Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Agile. Agile merupakan metode yang mengandalkan proses berulang dan bertahap dalam siklus pengembangan perangkat lunak atau Software Development Life Cycle (SDLC). Tujuannya adalah untuk menciptakan perangkat lunak yang dapat berkembang secara fleksibel dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan di tengah proses pengembangan. Dalam metode Agile, seluruh proses pengembangan dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut iterasi atau sprint. Setiap sprint berlangsung dalam waktu yang relatif singkat dan mencakup beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, perancangan, pengembangan, pengujian, penerapan, peluncuran.

## Sistematika Penulisan

Dalam menyusun laporan skripsi ini diatur dan disusun dalam enam bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Adapun urutannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan tentang landasan teori dan dasar teori pendukung dalam penelitian. Tinjauan Pustaka ini bersumber dari buku, jurnal dan Website.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang dipakai pada tahap-tahap penulis dalam melakukan penelitian di Avicenna Greenhouse.

BAB IV: ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang analisis, perancangan Hardware dan perancangan perangkat lunak, perancangan database, perancangan antarmuka serta penjelasan tentang perancangan perangkat lunak yang akan di bangun.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi penyajian tahap pengembangan aplikasi yang akan dijelaskan tiap langkahnya dan menampilkan tampilan dari setiap fitur dari aplikasi yang dibuat serta penjelasan bagaimana aplikasi berjalan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan penyajian tahap pembuatan yang dilakukan serta saran untuk implementasi Internet of Things selanjutnya.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Landasan Teori

Landasan teori adalah kumpulan teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penyusunan penelitian, merujuk pada penelitian sebelumnya sebagai referensi. Tujuan dari hal ini adalah untuk membandingkan kesamaan serta perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Acuan Jurnal Penelitian

| No | Jurnal Penelitian | Masalah | Metode | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Judul: Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Menggunakan Logika Fuzzy Dengan Teknologi Internet of Things Berbasis ESP8266 Dan Aplikasi Blynk Penulis: Ridho Alamsyah, Eddy Ratna Mufidah Ryansyah, Andari Yasinta Permana. Tahun: 2024 | Di Indonesia, banyak petani masih mengandalkan metode manual sehingga proses penyiraman belum optimal. | Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, perancangan perangkat, logika fuzzy yaitu Dalam penelitian ini dihasilkan keputusan menggunakan fuzzy logic yang terdiri dari beberapa tahap yaitu fuzzifikasi, mesin inferensi, dan defuzzifikasi. Pada output yang dihasilkan adalah keputusan akhir apakah pompa air otomatis akan menyala atau tidak dan pengujian perangkat. | Penelitian ini memanfaatkan sensor kelembapan tanah untuk mendeteksi tingkat kelembapan media tanam secara otomatis. Fokus utama dari sistem yang dikembangkan adalah otomasi penyiraman tanaman tanpa melibatkan aspek penerapan lainnya. Sistem ini juga terintegrasi dengan aplikasi Blynk yang berfungsi sebagai antarmuka untuk memantau serta mengendalikan proses penyiraman secara real-time melalui perangkat mobile. |
| 2 | Judul: Implementasi Internet of Things (IoT) Pada Sistem Otomatisasi Penyiraman Tanaman Berbasis Mobile Penulis: M. Iqbal Hasani, Sri Wulandari. Tahun: 2023 | Penyiraman tanaman umumnya masih dilakukan secara manual oleh tenaga manusia menggunakan peralatan sederhana seperti gayung, selang dan ember yang memerlukan waktu dan usaha yang signifikan | Penelitian ini mengimplementasikan algoritma Naïve Bayes digunakan untuk menganalisis data yang diakuisisi dari sensor dan menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh sistem. Lalu melibatkan penerapan metodologi System Development Life Cycle (SDLC), yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu Analisis Kebutuhan, Desain Sistem, Implementasi, Pengujian, Peluncuran dan Pemeliharaan. | Sistem ini memanfaatkan sensor kelembapan tanah untuk mendeteksi tingkat kelembapan, serta sensor suhu untuk memantau suhu sekitar tanaman. Penelitian ini berfokus pada otomasi penyiraman tanaman tanpa mempertimbangkan aspek IoT lainnya. Aplikasi Blynk digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses penyiraman secara real time. Selain itu, penerapan algoritma Naïve Bayes terbukti mampu mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data sensor secara akurat. |
| 3 | Judul: Implementasi Teknologi Penyiraman Sistem Pengkabutan Otomatisdan Monitoring Pintar Berbasis Tenaga Surya untuk Tempat Budidaya Tanaman Anggrek UD fairus Di Kabupaten Merauke. Penulis: Muhamad Rusdi, Muriani, Rivaldo Pasca Corputty, Mardiyasa Putra Yoga, Grace Christin Aditya Ronsumbre, Diah Bayu Titisari. Tahun: 2023 | Permasalahan mitra yaitu masih menggunakan cara konvensional dalam proses pemeliharaan tanaman anggrek dari tahapan penyiraman tanaman anggrek secara langsung menggunakan selang hingga pemberian pupuk. Proses penyiraman yang berlebihan dapat menyebabkan adanya pembusukan pada tanaman anggrek dan tidak adanya teknologi yang memonitoring kelembapan dan suhu pada area budidaya. Selain itu, meningkatnya biaya operasional pemeliharan tanaman anggrek yang disebabkan penggunaan mesin penyiraman berbahan bakar bensin. | Metode pelaksanaan yang digunakan pada pengabdian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu: diskusi dan observasi, Sosialisasi Program kegiatan dan teknologi, perancangan teknologi, workshop pengoperasian dan pemeliharaan teknologi, evaluasi kegiatan, publikasi dan capaian luaran kegiatan | Penelitian ini memanfaatkan sensor kelembapan tanah untuk mendeteksi tingkat kelembapan lingkungan serta sensor suhu untuk memantau suhu di sekitar tanaman. Sistem yang dikembangkan berfokus pada otomatisasi proses penyiraman dan pengkabutan tanaman secara efisien. Selain itu, aplikasi Blynk digunakan sebagai antarmuka pemantauan dan pengendalian sistem secara real-time, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengatur penyiraman dan pengkabutan secara jarak jauh melalui perangkat mobile. |

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan potensi besar penerapan Internet of Things (IoT) dalam otomasi penyiraman dan pengkabutan tanaman. Penelitian oleh (Alamsyah et al., 2024) mengembangkan sistem penyiraman otomatis berbasis ESP8266 dan aplikasi Blynk. Sistem tersebut menggunakan sensor kelembapan tanah untuk mengukur tingkat kelembapan media tanam dan mengaktifkan penyiraman secara otomatis, yang dapat dipantau secara real-time melalui perangkat mobile. Penelitian oleh (M. Iqbal Hasani & Sri Wulandari, 2023) juga memanfaatkan sensor kelembapan tanah dan suhu, dengan dukungan algoritma Naïve Bayes untuk mendukung pengambilan keputusan penyiraman berdasarkan data sensor. Sistem ini diintegrasikan dengan aplikasi Blynk untuk pemantauan dan kendali secara jarak jauh. Sementara itu, penelitian oleh (Muhamad Rusdi et al., 2023) mengembangkan sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis berbasis tenaga surya yang diterapkan pada budidaya anggrek. Sistem ini menggabungkan sensor kelembapan dan suhu serta aplikasi Blynk sebagai interface untuk memantau dan mengontrol penyiraman dan pengkabutan secara efisien.

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam penggunaan teknologi IoT untuk otomatisasi proses penyiraman tanaman, serta penggunaan sensor kelembapan dan suhu sebagai indikator utama dalam pengambilan keputusan. Namun, berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengotomatiskan proses penyiraman, tetapi juga mengintegrasikan sistem pengkabutan tanaman dalam satu platform yang saling terhubung. Selain itu, sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan antarmuka berbasis web mandiri yang dibangun dengan framework Flask, bukan mengandalkan aplikasi pihak ketiga, sehingga memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh terhadap fungsionalitas sistem. Penggunaan protokol MQTT dan integrasi notifikasi WhatsApp juga menjadi pembeda utama, yang tidak ditemukan pada tiga penelitian terdahulu.

Namun, terdapat beberapa keterbatasan pada studi sebelumnya. Pertama, fokus sebagian besar penelitian hanya terbatas pada proses penyiraman, tanpa mengintegrasikan sistem pengkabutan sebagai salah satu elemen penting dalam pengelolaan suhu dan kelembapan udara pada Greenhouse. Kedua, sistem yang dikembangkan sepenuhnya bergantung pada aplikasi pihak ketiga seperti Blynk, sehingga menimbulkan ketergantungan eksternal dan keterbatasan dalam fleksibilitas desain sistem. Ketiga, tidak ada integrasi terhadap notifikasi instan yang langsung terhubung ke pengguna seperti melalui WhatsApp, sehingga interaksi pengguna terhadap sistem cenderung pasif.

Penelitian ini menawarkan kelebihan dan kebaruan dengan merancang dan membangun sistem otomatisasi penyiraman dan pengkabutan tanaman cabai berbasis web tanpa ketergantungan pada aplikasi pihak ketiga. Sistem dikembangkan menggunakan framework Flask (Python) yang terintegrasi langsung dengan perangkat IoT melalui protokol MQTT untuk komunikasi data secara real-time. Algoritma Naïve Bayes diterapkan sebagai sistem pengambilan keputusan berbasis data sensor suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah untuk prediksi penyiraman dan pengkabutan. Selain itu, sistem ini juga menambahkan notifikasi langsung melalui aplikasi WhatsApp untuk memberikan informasi hasil prediksi dari navie bayes dan status aksi sistem kepada pengguna. Proses pengembangan sistem menggunakan metode Agile, memungkinkan penyesuaian dinamis dalam setiap tahap pengembangan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini memberikan kontribusi inovatif terhadap sistem otomasi pertanian berbasis IoT yang lebih efisien, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

## Dasar Teori

Adapun teori-teori yang ada sebagai acuan dalam implementasi Internet of Things yaitu sebagai berikut:

### Internet of Things

Internet of Things didefinisikan kemampuan perangkat yang dapat berkomunikasi, terhubung, dan bertukar data melalui Internet. Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan adanya kontrol, komunikasi, kerja sama dengan berbagai perangkat keras, data di jaringan internet. (Ifa Susuek Anselmus Talli et al., 2023).

Gambar 2. 1 Konsep Internet of Things

Sumber: (Kelasplc, 2023)

Gambar 2.1 menunjukkan hubungan antara perangkat PC dan device (perangkat dengan sensor) yang terkoneksi ke internet. Perangkat-perangkat tersebut mengirimkan dan menerima data melalui jaringan internet, sehingga memungkinkan terjadinya integrasi sistem, otomatisasi proses, dan pengambilan keputusan berbasis data secara real-time.

### Penyiraman Tanaman

Menyiram tanaman berarti memberikan air secara langsung ke tanaman. Tujuannya adalah memasok air dan nutrisi yang dibutuhkan akar agar diserap dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Menyiram tanaman dilakukan dengan berbagai cara, seperti menuangkan atau meneteskan air di dekat perakaran, mengguyur pot dengan air, hingga menggunakan sistem irigasi otomatis (Kurniawan, 2023).

Tabel 2. 2 Pengujian Kelembapan Tanah

Sumber: (Ifa Susuek Anselmus Talli et al., 2023)

| No | Kondisi Tanah | Sensor Soil Moisture | Alat Ukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tanah Berpupuk | 66% | Basah |
| 2 | Tanah Berpasir | 40% | Sangat Kering |
| 3 | Tanah Biasa (Liat) | 62% | Basah |
| 4 | Tanah Campur Kopi | 70% | Basah |
| 5 | Tanah Campur Garam | 61% | Basah |
| 6 | Tanah Disiram Air Teh | 60% | Basah |
| 7 | Tanah Disiram Air Sabun | 65% | Basah |
| 8 | Tanah ditaburkan kapur | 66% | Basah |
| 9 | Tanah ditaburkan micin | 65% | Basah |
| 10 | Tanah ditaburkan sekam | 64% | Basah |

Berdasarkan data dari Tabel 2.2 Pengujian Kelembapan Tanah, nilai kelembapan tanah bervariasi tergantung pada jenis dan perlakuan terhadap media tanam. Dari sepuluh sampel pengujian yang dilakukan, sebagian besar menunjukkan nilai kelembapan antara 60% hingga 70%, yang dikategorikan dalam kondisi "basah" menurut alat ukur kelembapan.

Untuk tanaman cabai, kelembapan tanah yang ideal berada dalam kisaran 60% hingga 80%, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh (S Nursuwars & Sujana, 2018). Kisaran ini penting karena sistem perakaran tanaman cabai memerlukan kelembapan yang cukup untuk menyerap air dan nutrisi secara optimal, tetapi tidak terlalu jenuh agar tidak menyebabkan pembusukan akar. Kelembapan di bawah 60% umumnya menunjukkan kondisi yang terlalu kering, seperti pada tanah berpasir dengan kelembapan 40%, yang dinyatakan sebagai "sangat kering". Tanah dengan kondisi ini berisiko menghambat pertumbuhan tanaman karena suplai air tidak mencukupi untuk proses fotosintesis dan penyerapan nutrisi.

Sebaliknya, menjaga kelembapan tanah dalam kisaran 60% hingga 70% seperti pada tanah berpupuk, tanah liat, atau tanah yang dicampur dengan bahan organik (kopi, sekam) dapat memberikan kondisi yang stabil dan mendukung pertumbuhan tanaman cabai secara optimal.

### Pengkabutan Tanaman

Misting atau pengkabutan adalah salah satu teknik penting dalam merawat tanaman, terutama tanaman hias dan tanaman yang sensitif terhadap perubahan kelembapan. Teknik ini dilakukan dengan cara menyemprotkan butiran air yang sangat halus ke permukaan daun dan batang tanaman secara merata. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kelembapan udara di sekitar tanaman, menjaga keseimbangan kadar air dalam jaringan tanaman, serta membantu mencegah kekeringan dan stres akibat suhu tinggi. (Kurniawan, 2023).

Tabel 2. 3 Pengujian DHT11

Sumber: (Fahmi et al., 2022)

| No | Waktu | Suhu | Kelembapan Udara |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022-08-02T07:58:49+00:00 | 22,9ºC | 77% |
| 2 | 2022-08-02T07:59:19+00:00 | 22,4 ºC | 78% |
| 3 | 2022-08-02T07:00:22+00:00 | 26,8 ºC | 71% |
| 4 | 2022-08-02T07:00:44+00:00 | 30,4 ºC | 64% |
| 5 | 2022-08-02T07:01:31+00:00 | 23,9 ºC | 71% |
| 6 | 2022-08-02T07:01:53+00:00 | 21,3 ºC | 92% |
| 7 | 2022-08-02T07:02:17+00:00 | 23,4 ºC | 77% |
| 8 | 2022-08-02T07:02:33+00:00 | 27,2 ºC | 71% |
| 9 | 2022-08-02T07:02:49+00:00 | 27,8 ºC | 70% |
| 10 | 2022-08-02T07:03:25+00:00 | 19,3 ºC | 96% |
| 11 | 2022-08-02T07:03:46+00:00 | 27,2 ºC | 86% |
| 12 | 2022-08-02T07:04:07+00:00 | 27,3 ºC | 71% |

Berdasarkan hasil uji coba terhadap sensor DHT11 yang dilakukan di Greenhouse budidaya tanaman cabai, diperoleh data suhu dan kelembapan udara yang bervariasi. Hasil pengujian sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3 menunjukkan bahwa sensor mampu mendeteksi suhu dalam rentang 19,3°C hingga 30,4°C dan kelembapan udara antara 64% hingga 96%. Nilai-nilai ini memperlihatkan dinamika kondisi mikroklimat dalam Greenhouse selama periode pengamatan.

Salah satu titik pembacaan menunjukkan suhu sebesar 27,3°C dan kelembapan udara 71%, yang dapat dikategorikan sebagai kondisi optimal untuk pertumbuhan tanaman cabai. Data ini juga menjadi acuan dalam menilai keandalan sensor dalam membaca kondisi lingkungan. Sensor DHT11 cukup layak digunakan untuk mendukung pengaktifan sistem pengkabutan berdasarkan data suhu dan kelembapan udara.

Pengkabutan akan menyala secara otomatis ketika suhu melebihi 27,3°C dan kelembapan udara turun di bawah 71%. Hal ini karena pada kondisi tersebut, udara menjadi lebih kering dan tanaman mengeluarkan lebih banyak air melalui daunnya. Dengan adanya sistem pengkabutan, kelembapan udara di sekitar tanaman bisa dijaga, dan suhu di dalam Greenhouse bisa menjadi lebih sejuk secara alami. Dengan begitu, tanaman tetap berada dalam kondisi yang baik untuk tumbuh. Data dari sensor digunakan sebagai dasar untuk menghidupkan pengkabutan secara otomatis jika suhu dan kelembapan sudah mencapai batas yang bisa memengaruhi pertumbuhan tanaman cabai (Fahmi et al., 2022).

### Machine Learning

Machine Learning (ML) merupakan cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data dan membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. ML merupakan bidang studi yang fokus kepada desain dan analisis algoritma sehingga memungkinkan komputer untuk dapat belajar. Menurut Samuel, Machine Learning berisi sebuah algoritma yang bersifat generik atau umum di mana algoritma tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang menarik atau bermanfaat dari sejumlah data tanpa harus menulis kode yang spesifik. (Ibnu Daqiqil Id, 2021).

Gambar 2. 2 Skema Artificial Intelligence dan Machine Learning

Sumber: (Roihan et al., 2019)

Gambar di atas menjelaskan bahwa Machine Learning merupakan salah satu bagian dari Artificial Intelligence. Di dalam Machine Learning, terdapat tiga pendekatan utama, yaitu Supervised Learning, Unsupervised Learning, dan Reinforcement Learning. Supervised Learning menggunakan dataset berlabel, di mana model dilatih untuk memetakan input ke output berdasarkan data yang telah diketahui hasilnya. Unsupervised Learning bekerja tanpa label dan bertujuan menemukan struktur atau pola tersembunyi dalam data. Sedangkan Reinforcement Learning menggunakan pendekatan trial-and-error dengan sistem penghargaan untuk menemukan strategi optimal dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini, metode Supervised Learning digunakan karena data yang digunakan berupa dataset dengan label yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga model dapat dilatih untuk melakukan klasifikasi atau prediksi berdasarkan data tersebut secara akurat. Ketiga pendekatan tersebut memiliki keunggulan masing-masing tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis yang diinginkan. Dengan memilih pendekatan yang tepat, proses pembelajaran mesin dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan relevan terhadap kebutuhan penelitian.

### Algoritma Naïve Bayes

Naive Bayes merupakan salah satu algoritma klasifikasi dalam Machine Learning yang didasarkan pada Teorema Bayes, yaitu sebuah metode probabilistik yang digunakan untuk memprediksi kelas dari suatu data berdasarkan probabilitas sebelumnya (prior probability) dan informasi baru (posterior probability). Meskipun teori ini pertama kali dikenalkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18, penerapannya dalam bidang ilmu komputer dan pembelajaran mesin menjadi sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Algoritma ini bekerja dengan mengasumsikan bahwa fitur-fitur pada dataset saling bebas secara kondisi (naive assumption), yang menjadikannya sangat sederhana namun efektif untuk berbagai tugas klasifikasi seperti spam filtering, sentiment analysis, dan diagnosis medis (Ibnu Daqiqil Id, 2021). Pada dasarnya Algoritma Naive Bayes memiliki beberapa varian yang digunakan sesuai dengan tipe data yang dianalisis:

- Multinomial Naive Bayes: Digunakan untuk data diskrit berupa jumlah frekuensi kemunculan fitur tertentu. Umumnya digunakan untuk klasifikasi teks, seperti document classification atau spam filtering.

- Bernoulli Naive Bayes: Cocok untuk data biner, yaitu fitur yang hanya memiliki dua nilai: 0 dan 1.

- Gaussian Naive Bayes: Digunakan untuk data numerik atau kontinu yang diasumsikan mengikuti distribusi Gaussian (normal).

Pada penelitian ini, varian yang digunakan adalah Gaussian Naïve Bayes, yang merupakan salah satu tipe Naïve Bayes. Prinsip dasarnya sama dengan Naïve Bayes, namun pada Naïve Bayes kita tidak dapat menghitung probabilitas data continues. Oleh karena itu kita menggunakan distribusi gaussian untuk menghitung probabilitas dengan asumsi data terdistribusi normal. Adapun pdf (probability density function) dari gaussian distribussion adalah:

Pxi | y=12πσy2exp-xi- μy2 2σy2

Sumber: (Ibnu Daqiqil Id, 2021)

Rumus di atas digunakan untuk menghitung probabilitas suatu nilai fitur 𝑥𝑖 yang termasuk dalam kelas 𝑦. Di mana 𝜇𝑦 adalah rata-rata (mean) dan σy2 adalah varians dari fitur tersebut untuk kelas 𝑦. Fungsi ini menggambarkan seberapa besar kemungkinan nilai 𝑥𝑖 muncul dalam distribusi Gaussian kelas tertentu.

Metode Gaussian Naïve Bayes cocok diterapkan pada data yang bersifat kontinu dan mendekati distribusi normal. Pada penelitian ini, metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi lingkungan di dalam Greenhouse berdasarkan tiga parameter sensor utama, yaitu suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Setiap parameter sensor diklasifikasikan untuk menentukan apakah kondisi tersebut memerlukan penyiraman, pengkabutan, atau tidak perlu tindakan.

Sebagai contoh, sistem mengumpulkan data dari sensor secara real-time, lalu menghitung nilai probabilitas dari setiap parameter sensor terhadap kelas tindakan menggunakan rumus di atas. Setelah diperoleh nilai mean dan varians untuk masing-masing kelas tindakan berdasarkan data pelatihan, sistem dapat menentukan kelas mana yang memiliki probabilitas terbesar untuk kondisi saat itu. Misalnya, jika suhu tinggi dan kelembapan rendah, hasil klasifikasi kemungkinan besar akan menunjuk pada tindakan pengkabutan.

### ESP32

ESP32 adalah nama dari mikrokontroler yang dirancang oleh perusahaan teknologi berbasis di Shanghai, Tiongkok, yaitu Espressif Systems. Mikrokontroler ini merupakan penerus dari seri sebelumnya, yaitu ESP8266, dengan peningkatan performa dan fitur yang lebih lengkap. ESP32 menawarkan solusi jaringan WiFi dan Bluetooth yang mandiri sebagai jembatan antara sistem mikrokontroler dengan jaringan nirkabel (Kusumah & Pradana, 2019).

Gambar 2. 3 ESP32

Sumber: (Penulis, 2025)

Pada gambar di atas, ESP32 terpasang pada sebuah development board yang telah dilengkapi dengan berbagai pin header untuk kemudahan koneksi ke komponen eksternal. Modul ESP32 terletak di sisi kiri atas papan (ditandai dengan chip berwarna logam), yang merupakan inti dari sistem. Board ini menyediakan koneksi ke pin digital dan analog yang ditandai dengan label seperti D0, D1, dan seterusnya, serta port daya seperti 3.3V dan 5V untuk menyuplai arus ke sensor. Modul juga dilengkapi dengan port USB Type-C dan Micro USB untuk pemrograman dan komunikasi data, serta input catu daya eksternal (DC 6.5–16V) yang memungkinkan perangkat bekerja secara independen tanpa koneksi komputer. Keberadaan komponen tambahan seperti regulator tegangan, kapasitor, dan LED indikator juga berperan penting dalam memastikan kestabilan sistem.

Dalam penelitian ini, ESP32 digunakan sebagai pusat kendali sistem IoT yang bertugas menerima data dari sensor suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Data yang diterima akan diolah secara lokal, kemudian ESP32 mengambil keputusan untuk mengaktifkan aktuator seperti pompa air (untuk penyiraman) atau misting (pengkabutan), serta mengirimkan data ke broker MQTT melalui jaringan WiFi.

Dalam penelitian ini, ESP32 dipasang menggunakan expansion shield plate untuk memudahkan koneksi pin dan pemasangan sensor secara modular. Penggunaan shield juga membuat sistem lebih rapi dan stabil dalam pengembangan. Beberapa pin seperti GPIO26 dan GPIO27 digunakan untuk menghubungkan sensor dan aktuator secara langsung ke papan ekspansi.

### Soil Moisture Sensor

Soil Moisture Sensor adalah sensor kelembapan yang dapat mendeteksi kelembapan dalam tanah. Sensor ini sangat sederhana, tetapi ideal untuk memantau taman kota, atau tingkat air pada tanaman pekarangan. Sensor ini terdiri dua probe untuk melewatkan arus melalui tanah, kemudian membaca resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembapan. Semakin banyak air membuat tanah lebih mudah menghantarkan listrik (resistansi kecil), sedangkan tanah yang kering sangat sulit menghantarkan listrik (resistansi besar) (Eka Candra & Maulana Universitas Putera Batam, 2019).

Gambar 2. 4 Soil Mastuire Sensor

Sumber: (Penulis, 2025)

Pada gambar di atas, terlihat bahwa sensor memiliki dua buah batang probe berbahan logam yang dilapisi pelindung, dengan masing-masing probe tersambung ke bagian rangkaian elektronik di bagian atas. Tulisan dalam karakter Mandarin yang tertera di papan menunjukkan bahwa sensor ini merupakan versi produksi dari pabrikan Cina. Probe tersebut didesain untuk ditancapkan langsung ke dalam tanah, dan sensor akan mendeteksi nilai resistansi berdasarkan kadar air yang menyentuh kedua elektroda. Sensor ini terhubung ke mikrokontroler seperti ESP32 melalui pin analog. Pada praktiknya, nilai kelembapan dari sensor ini akan dibaca oleh mikrokontroler dan diubah menjadi data persentase kelembapan tanah. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan, seperti mengaktifkan sistem penyiraman otomatis ketika kelembapan tanah turun di bawah ambang batas yang telah ditentukan.

### DHT11

Sensor DHT11 adalah modul sensor yang mendeteksi suhu dan kelembapan udara. Modul sensor ini termasuk ke dalam elemen perangkat resistive seperti alat pengukur suhu NTC. Cara kerja sensor DHT11 dengan mengukur perubahan resistansi yang disebabkan oleh suhu dan kelembapan udara, kemudian mengirimkan data sinyal digital yang terdiri dari pulsa tinggi dan pulsa rendah ke mikrokontroler yang mewakili nilai suhu dan kelembapan udara (Ifa Susuek Anselmus Talli et al., 2023).

Gambar 2. 5 DHT11

Sumber: (Penulis, 2025)

Pada gambar di atas terlihat modul DHT11 yang memiliki bentuk fisik khas dengan bagian sensor berwarna biru dan kisi-kisi di bagian depan sebagai ventilasi untuk sirkulasi udara. Sensor ini dilengkapi dengan tiga pin konektor di sisi bawahnya yang digunakan untuk sambungan ke catu daya, ground, dan sinyal data. Bagian belakang sensor terhubung dengan kabel yang telah dilapisi pelindung hitam agar lebih aman dan rapi dalam instalasi. Modul DHT11 ini biasa digunakan pada sistem monitoring berbasis mikrokontroler seperti ESP32 untuk membaca kondisi suhu dan kelembapan lingkungan secara real-time. Sensor DHT11 memiliki kelebihan berupa konsumsi daya rendah, ukuran kecil, dan kemudahan dalam integrasi ke berbagai proyek elektronik, terutama di bidang pertanian, sistem otomatisasi rumah, serta pemantauan lingkungan berbasis IoT. Nilai suhu dan kelembapan yang dihasilkan sensor dapat ditampilkan pada layar atau dikirim ke server atau aplikasi pemantauan jarak jauh melalui koneksi WiFi.

### Nozzle Sprayer

Nozzle Sprayer adalah bagian dari alat semprot yang terdiri dari pipa yang menghubungkan tangki dengan ujung alat semprot. Nozzle ini berfungsi untuk mengubah aliran cairan menjadi semprotan dengan pola tertentu dan tekanan yang sesuai dengan kebutuhan. Bentuk dari nozzle bisa berbagai macam, seperti konus, flat fan, dan full cone. Setiap bentuk nozzle memiliki pola semprotan yang berbeda-beda dan cocok untuk kebutuhan yang berbeda-beda (Solahart Handal, 2025).

Gambar 2. 6 Nozzle Sprayer

Sumber: (Penulis, 2025)

Pada gambar di atas, terlihat nozzle dengan ujung berwarna jingga yang dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna untuk mengatur intensitas atau pola semprotan, seperti kabut halus atau semprotan terarah. Komponen utama dari nozzle ini terdiri dari dua bagian: saluran utama berwarna hitam sebagai penghubung ke selang distribusi air atau cairan, dan bagian ujung nozzle yang berfungsi untuk mengatomisasi cairan menjadi partikel halus.

Desain ulir pada bagian jingga memungkinkan pengaturan manual tekanan dan volume semprotan, menjadikannya sangat ideal untuk sistem irigasi tetes atau penyemprotan otomatis berbasis sensor. Nozzle ini sangat umum digunakan dalam sistem pertanian modern, khususnya untuk penyemprotan pestisida, nutrisi cair, atau air dalam skala kecil dan terkontrol. Selain memberikan efisiensi penggunaan cairan, nozzle ini juga membantu menghindari pemborosan dan memastikan distribusi merata ke tanaman.

### Relay

Modul Relay adalah sebuah saklar magnet, yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Prinsip kerja Relay secara umum sama dengan kontaktor magnet yaitu berdasarkan kemagnetan yang dihasilkan oleh kumparan coil (Effendi et al., 2022).

Gambar 2. 7 Relay

Sumber: (Penulis, 2025)

Pada gambar tersebut menunjukkan sebuah modul Relay 2 Channel. Dua kabel merah dan hitam terhubung pada terminal beban, yang biasanya digunakan untuk mengontrol perangkat eksternal seperti pompa air. Modul ini memiliki optocoupler dan transistor sebagai penguat sinyal dari mikrokontroler, serta jumper pengatur mode aktif. Optocoupler (atau optoisolator) berfungsi untuk menghubungkan dua rangkaian listrik tanpa kontak langsung, melainkan menggunakan cahaya sebagai media isolasi. Transistor bekerja sebagai saklar elektronik yang memungkinkan Relay aktif hanya saat sinyal dari mikrokontroler sesuai. Modul Relay ini umumnya membutuhkan tegangan kerja 5V atau 3.3V, tergantung spesifikasinya, dan memiliki indikator LED untuk menunjukkan status aktif (ON) atau tidak aktif (OFF) pada masing-masing Channel.

Dalam penelitian ini, Relay digunakan sebagai aktuator untuk mengontrol proses penyiraman dan pengkabutan otomatis di Greenhouse tanaman cabai. Perintah aktivasi Relay dikendalikan secara otomatis oleh sistem. Dengan penggunaan Relay ini, sistem dapat menghidupkan atau mematikan alat secara fisik, seperti pompa, sesuai kebutuhan tanaman secara cerdas dan efisien.

### Unified Modeling language

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa visual yang digunakan untuk menggambarkan dan merancang sistem atau aplikasi secara jelas dan terstruktur. Dengan UML, pengembang bisa membuat berbagai diagram untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem bekerja, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana alur data berjalan di dalamnya (Irhan Hisyam Dwi Nugroho, 2024).

Berikut adalah diagram-diagram dalam UML:

- Use Case Diagram

Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML (Unified Modelling Language) yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use Case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya (Irhan Hisyam Dwi Nugroho, 2024).

Daftar simbol pada use case diagram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Use Case Diagram

Sumber: (Irhan Hisyam Dwi Nugroho, 2024)

| No | Simbol | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aktor | Mewakili peran orang, system yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case |
| 2 | Use Case | Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor |
| 3 | Association | Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case |
| 4 | Generalisasi | Menunjukan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case |
| 5 | Include | Menunjukan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya |
| 6 | Extend | Menunjukan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi |

- Activity Diagram

Activity diagram adalah jenis diagram yang berguna untuk dapat membuat model dari berbagai proses dalam suatu sistem, urutan proses digambarkan secara vertikal. Diagram ini merupakan pengembangan dari use case dan menunjukkan alur aktivitas yang ditampilkan berupa rangkaian menu atau proses bisnis yang ada dalam sistem tersebut (Ucy Sugiarti, 2024).

Daftar simbol pada activity diagram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Activity Diagram

Sumber: (Ucy Sugiarti, 2024)

| No | Simbol | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Status Awal | Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. |
| 2 | Aktivitas | Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. |
| 3 | Percabangan / Decision | Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. |
| 4 | Penggabungan / Join | Penggabungan dimana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. |
| 5 | Status Akhir | Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki status akhir. |
| 6 | Swimlane | Swimlame memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi |

- Class Diagram

Class Diagram adalah diagram yang digunakan dalam perancangan sistem berorientasi objek untuk menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas dalam sistem (Ayoni Sulthon, 2023).

Daftar simbol pada Class diagram diagram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Class Diagram

Sumber: (Ayoni Sulthon, 2023)

| No | Simbol | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Generalization | Hubungan dimana objek anak berbagai perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk |
| 2 | Nary Association | Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. |
| 3 | Class | Himpunan dari objek- objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. |
| 4 | Realization | Operasi yang benar benar dilakukan oleh suatu objek |
| 5 | Collaboration | Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. |
| 6 | Dependency | Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elmen mandiri mempengaruhi elmen yang bergantung pada elmen yang tidak mandiri. |
| 7 | Association | Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. |

### Website

Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web (WWW) di internet. Website dapat berisi teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya yang dirancang untuk menyampaikan informasi, menyediakan layanan, atau menjalankan fungsi tertentu kepada pengunjungnya (Iftitah Nurul Laily, 2022).

Gambar 2. 8 Arsitektur Website

Sumber: (Wardani et al., 2021)

Gambar di atas menunjukkan alur kerja sistem berbasis IoT yang terhubung dengan Website. Sensor suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah akan mengirimkan data ke mikrokontroler ESP32. Data tersebut kemudian dikirim ke server melalui jaringan internet. Server memproses data menggunakan algoritma Naïve Bayes untuk menentukan apakah sistem penyiraman atau pengkabutan perlu dilakukan dan pengguna dapat memantau kondisi Greenhouse secara real-time.

Selain sebagai media monitoring, Website ini juga memungkinkan pengguna untuk mengendalikan sistem secara manual dari jarak jauh, seperti mengaktifkan atau mematikan penyiraman dan pengkabutan. Dengan demikian, Website menjadi bagian penting dalam sistem karena menghubungkan pengguna dengan perangkat IoT dan server secara interaktif dan efisien.

### Hosting

Hosting atau web hosting adalah layanan penyimpanan yang digunakan untuk menampung seluruh kebutuhan sebuah Website, seperti file, gambar, video, script, email, aplikasi, dan database, agar Website tersebut dapat diakses secara online melalui internet. Tanpa layanan web hosting, sebuah Website tidak dapat diakses oleh pengguna internet. (Jagoan Hosting Team, 2023).

Terdapat beberapa jenis web hosting yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, antara lain:

- Shared Hosting: Berbagi sumber daya server dengan beberapa Website lain. Cocok untuk pemula dan situs dengan lalu lintas rendah.

- VPS Hosting (Virtual Private Server): Memberikan lingkungan server virtual dengan sumber daya terdedikasi, meskipun masih berbagi fisik server dengan pengguna lain.

- Dedicated Hosting: Menyediakan satu server fisik secara eksklusif untuk satu Website. Cocok untuk situs dengan lalu lintas tinggi dan kebutuhan kustomisasi penuh.

- Cloud Hosting: Menggunakan sumber daya dari jaringan server yang saling terhubung, menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi.

### Metode Agile

Metodologi Agile Software Development Life Cycle (SDLC) adalah pendekatan modern yang lebih fleksibel dibandingkan metode tradisional yang linier dan berurutan. Agile mengutamakan iterasi berkelanjutan dalam siklus pendek yang disebut sprint, sehingga memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan selama proses pengembangan. Dengan cara ini, tim dapat fokus pada pengembangan fitur yang berfungsi dan dapat diuji setiap siklusnya. Secara teori, Agile menekankan kolaborasi tim, komunikasi terbuka, dan pengiriman produk secara bertahap yang dapat diuji dan diperbaiki terus-menerus. Pendekatan ini mempercepat feedback, meningkatkan kualitas perangkat lunak, serta mengurangi risiko kegagalan proyek. Agile juga mendorong keterlibatan pengguna secara aktif agar hasil akhir lebih sesuai dengan kebutuhan (AgileTech Vietnam, 2025).

Gambar 2. 9 Metode Agile

Sumber: (AgileTech Vietnam, 2025)

Berikut adalah tahap-tahap pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam metode Agile:

- Perencanaan

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem serta menyusun tujuan yang ingin dicapai pada periode pengembangan tertentu yang disebut sprint.

- Perancangan

Setelah kebutuhan dan tujuan ditentukan, tahap selanjutnya adalah merancang struktur sistem dan antarmuka pengguna.

- Pengembangan

Pada tahap ini, sistem atau fitur mulai dibangun berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Proses pengembangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan durasi sprint yang telah ditetapkan.

- Pengujian

Setelah proses pengembangan selesai, perangkat lunak yang dihasilkan diuji untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.

- Penerapan

Jika perangkat lunak telah dinyatakan layak, maka hasil pengembangan akan diterapkan pada lingkungan produksi agar dapat digunakan oleh pengguna akhir.

- Peluncuran

Setelah perangkat lunak melewati seluruh tahapan, lalu jika tidak ada perubahan pada tahapan sebelumnya maka sistem siap untuk diluncurkan.

### Github

GitHub adalah platform berbasis cloud yang digunakan secara luas oleh pengembang perangkat lunak untuk mengelola proyek secara kolaboratif. Platform ini mendukung sistem kontrol versi Git yang memungkinkan pengguna melacak perubahan kode, bekerja dala GitHub juga menyediakan berbagai fitur seperti repository, branch, pull request, dan issue tracker untuk mempermudah proses pengembangan tim (GitHub, 2025).

Gambar 2. 10 GitHub

Sumber: (AgileTech Vietnam, 2025)

Gambar di atas menggambarkan alur kerja kolaboratif dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan Git dan GitHub. Setiap pengembang (Developer 1, Developer 2, dan Developer 3) melakukan perubahan kode secara lokal menggunakan Git, kemudian mendorong (push) atau menarik (pull) perubahan tersebut dari repository pusat yang disimpan di GitHub. Dengan pendekatan ini, setiap perubahan kode dapat dilacak, dikelola, dan digabungkan (merge) dengan lebih mudah, sehingga mendukung pengembangan proyek secara terorganisir dan efisien.

Dalam konteks penelitian ini, GitHub digunakan sebagai media penyimpanan terpusat untuk mendokumentasikan perancangan dan menyimpan kode pengembangan sistem IoT penyiraman dan pengkabutan otomatis tanaman cabai. Pendekatan ini tidak hanya mendukung keteraturan pengembangan, tetapi juga mempermudah pengawasan, pemeliharaan, dan pembaruan sistem secara berkala, terutama saat melibatkan lebih dari satu pengembang atau saat sistem berkembang di masa mendatang.

### Arduino

Bahasa pemrograman Arduino ditemukan oleh Hernando Barragan pada tahun 2003, pada saat ia mengembangkan sistem wiring. Arduino menggunakan bahasa pemrogramannya sendiri, yang mirip dengan C++. Terdapat tiga bagian utama yang menyusun bahasa pemrogramanan Arduino yaitu function, value, dan structure. Function memungkinkan dalam mengontrol board. Dengan menggunakan function, analisis data, operasi matematika, dan tugas lainnya dapat dilakukan. Value berfungsi mewakili konstanta dan variabel, tipe data yang digunakan seperti array, boolean, char, float, dan lainnya. (Togi, 2021).

Gambar 2. 11 Bahasa Pemrograman Arduino

Sumber: (Elga Aris Prastyo, 2025)

Berikut ini merupakan penjelasan dari setiap bagian yang terdapat pada struktur program di atas:

1. Header

Bagian ini digunakan untuk menyertakan pustaka (library) yang diperlukan dalam program. Pustaka adalah kumpulan fungsi yang telah dibuat sebelumnya untuk memudahkan pemrograman, seperti mengakses sensor atau modul tertentu.

2. Deklarasi Variabel Global

Di bagian ini, variabel-variabel yang akan digunakan di seluruh bagian program baik di dalam setup() maupun loop() dideklarasikan. Variabel global memungkinkan penyimpanan data yang dapat diakses dari berbagai fungsi. Hal ini berguna untuk menyimpan nilai yang harus tetap tersedia selama program berjalan.

3. Setup Function

Fungsi setup() adalah fungsi khusus yang hanya dieksekusi satu kali saat program Arduino pertama kali dijalankan. Fungsi ini digunakan untuk melakukan inisialisasi, seperti mengatur pin, menginisialisasi variabel, atau menyiapkan kondisi awal.

4. Loop Function

Fungsi loop() adalah inti dari program Arduino yang berjalan terus-menerus setelah fungsi setup() selesai. Di dalam fungsi ini, perintah-perintah yang ingin dijalankan secara berulang diletakkan, seperti pembacaan sensor, pengendalian aktuator, atau logika pemrosesan data.

### Arduino IDE

Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah perangkat lunak resmi yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengunggah program ke papan mikrokontroler Arduino. IDE ini menyediakan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Terdapat dua versi utama Arduino IDE saat ini, yaitu Arduino IDE 1.x dan Arduino IDE 2.x. Versi 2.x merupakan pengembangan besar dari versi sebelumnya, dengan peningkatan kecepatan, antarmuka pengguna yang lebih modern, serta dukungan fitur lanjutan seperti auto-completion navigasi cepat, dan debugger bawaan. (Liam Aljundi, 2024).

Gambar 2. 12 Arduino IDE

Sumber: (Penulis, 2025)

### MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) adalah protokol publish-subscribe yang dirancang khusus untuk mengirimkan pesan antara perangkat IoT dengan overhead yang rendah dan konsumsi energi yang efisien. Dalam era Internet of Things (IoT) yang semakin berkembang, di mana jutaan perangkat terhubung dan bertukar data, diperlukan protokol komunikasi yang ringan, efisien, dan andal (Indobot Academy, 2023).

Gambar 2. 13 Arsitektur MQTT

Sumber: (Valerie Lampkin, 2012)

Gambar di atas menggambarkan konsep dan cara kerja protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) yang berbasis arsitektur publish-subscribe. Dalam sistem ini, terdapat dua komponen utama, yaitu client MQTT dan server MQTT (broker). Setiap client dapat berperan sebagai publisher yang mengirimkan pesan ke suatu topic, atau sebagai subscriber yang menerima pesan dari topic tertentu yang telah didaftarkan. Broker MQTT bertindak sebagai perantara yang menerima pesan dari publisher dan meneruskannya ke semua client yang melakukan subscribe pada topic yang relevan. Sebagai contoh pada gambar, terdapat client yang melakukan publish pada Topic 1, dan broker akan mengirimkan pesan tersebut kepada client lain yang telah subscribe ke Topic 1. Mekanisme ini memastikan komunikasi yang efisien dan terdistribusi dengan baik antar perangkat IoT tanpa perlu mengetahui alamat satu sama lain. Dalam konteks penelitian ini, MQTT digunakan untuk menghubungkan perangkat sensor dan aktuator di Greenhouse dengan server dan antarmuka web.

### Mysql

MySQL adalah sistem manajemen basis data berbasis SQL (Structured Query Language) yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data dengan cara yang terstruktur. Sebagai perangkat lunak open-source, MySQL memberikan kebebasan kepada pengembang untuk memodifikasi dan mendistribusikan perangkat lunak ini sesuai kebutuhan. (Yazid Yusuf, 2024).

Gambar 2. 14 Arsitektur MySQL

Sumber: (MySQLTutorial.org, 2008)

Gambar di atas menjelaskan arsitektur dari MySQL menyediakan MySQL Connectors yang mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript dan lainnya, memungkinkan integrasi lintas platform. MySQL Server Process (mysqld) menjadi komponen inti yang mengelola berbagai fungsi utama seperti antarmuka SQL (DML, DDL, prosedur tersimpan, view, trigger), parser untuk penerjemahan query, serta optimizer untuk menentukan jalur akses terbaik ke data. Selain itu, terdapat caches & buffers yang bertugas mempercepat pemrosesan data melalui penyimpanan sementara. Di bagian bawah, arsitektur ini menunjukkan beragam storage engine seperti InnoDB, MyISAM, NDB Cluster, dan Memory, yang berperan dalam manajemen penyimpanan data. Semua data dan log terkait aktivitas basis data disimpan dalam file sistem, termasuk data transaksi, redo log, dan error log. Dalam konteks penelitian ini, MySQL digunakan sebagai media penyimpanan data sensor suhu, kelembapan tanah, dan kelembapan udara yang diperoleh dari perangkat IoT di Greenhouse.

### Figma

Figma adalah rangkaian produk yang memungkinkan Anda membuat, berbagi, dan menguji desain, presentasi, dan papan tulis. Anda bisa bekerja dengan orang lain secara real-time, mengakses fitur-fitur canggih dalam Mode Dev, dan berintegrasi dengan alat populer seperti GitHub (Figma, 2025).

Gambar 2. 15 Tampilan Figma

Sumber: (Penulis, 2025)

Figma merupakan platform desain antarmuka berbasis cloud yang mendukung kolaborasi secara real-time. Aplikasi ini memungkinkan tim desain dan pengembang bekerja bersama dalam satu ruang kerja digital, tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar, antarmuka Figma terdiri dari panel layer di sisi kiri, area kerja utama di tengah, dan panel properti di sebelah kanan. Tampilan tersebut memperlihatkan fitur horizontal layer scrolling yang membantu pengguna menavigasi layer yang kompleks secara lebih mudah dan efisien.

Keunggulan utama Figma yang membuatnya populer dalam dunia desain digital antara lain:

        - Real-time functionality: Setiap perubahan yang dilakukan akan langsung disimpan otomatis dan dapat dilihat oleh seluruh anggota tim secara serentak, memungkinkan kolaborasi yang dinamis.

        - Integrated prototyping: Figma menyediakan fitur untuk membuat prototipe interaktif yang dapat langsung diuji pada perangkat target, tanpa perlu berpindah ke aplikasi lain.

        - Design library: Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan menggunakan kembali komponen, gaya, serta aset desain dalam berbagai proyek, sehingga meningkatkan konsistensi desain.

        - Easy sharing: Projek yang dibuat di Figma dapat dengan mudah dibagikan melalui tautan kepada anggota tim  (Nadifa Padantya Raihanah, 2023).

### Python

Python adalah pemrograman tingkat tinggi yang diinterpretasikan, berorientasi objek, bahasa dengan semantik dinamis. Data bawaan tingkat tinggi struktur, dikombinasikan dengan pengetikan dinamis dan pengikatan dinamis, membuatnya sangat menarik untuk pengembangan aplikasi cepat, serta untuk digunakan sebagai bahasa skrip untuk menghubungkan komponen yang ada bersama. Sintaks Python yang sederhana dan mudah dipelajari menekankan keterbacaan dan karenanya mengurangi biaya pemeliharaan program. Python mendukung modul dan paket, yang mendorong program modularitas dan penggunaan kembali kode. (Python org, 2025).

Gambar 2. 16 Arsitektur Python

Sumber: (Web Idea Solution, 2025)

Pada gambar di atas, Python ditampilkan sebagai inti dari berbagai fitur utama yang membuatnya unggul dan relevan dalam pengembangan sistem modern, termasuk untuk penelitian ini. Di antaranya adalah:

- Dependency Injection: Mempermudah pengelolaan dependensi antar komponen, sehingga lebih fleksibel dan mudah diuji.

- Improved Design Architecture: Mendukung pengembangan arsitektur sistem yang bersih dan terstruktur, termasuk pada sistem IoT berbasis sensor.

- Code Reusability: Python memungkinkan penggunaan ulang kode secara luas melalui modul dan pustaka.

- Integration Feature: Python sangat mudah diintegrasikan dengan berbagai sistem, protokol (seperti MQTT), dan database.

- Handles Dependencies: Mengelola ketergantungan pustaka dengan mudah menggunakan tools seperti pip atau venv.

- Enables Parallel Development: Mendukung pengembangan paralel antar tim melalui modul-modul terpisah.

- Quick Development Process: Cepat dalam proses pengembangan karena sintaksnya ringkas dan komunitasnya luas.

- Extensive Support Libraries: Python memiliki pustaka pendukung yang sangat lengkap.

Dalam konteks penelitian ini, Python menjadi komponen utama dalam membangun sistem IoT otomatis untuk penyiraman dan pengkabutan tanaman cabai. Python digunakan dalam proses integrasi data sensor (suhu, kelembapan udara, dan tanah), penerapan algoritma Naïve Bayes untuk pengambilan keputusan otomatis, serta pengembangan aplikasi web.

### Flask

Flask adalah kerangka kerja aplikasi web yang ringan dan sesuai dengan standar Web Server Gateway Interface (WSGI). Kerangka kerja ini dirancang untuk memudahkan pengembangan aplikasi secara cepat dan sederhana, serta memiliki fleksibilitas untuk dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih kompleks (Pallets, 2025).

Gambar 2. 17 Arsitektur Flask

Sumber: (Ding et al., 2012)

Gambar di atas menggambarkan konsep kerja Flask dalam konteks keamanan dan otorisasi berbasis kebijakan. Saat seorang client mengirimkan permintaan akses terhadap objek, permintaan ini dikelola oleh Object Manager yang terdiri dari dua komponen utama: Policy Enforcement (untuk menegakkan kebijakan) dan AVC (Access Vector Cache), yang menangani kontrol akses. Object Manager kemudian mengajukan query ke Security Server, yang berisi komponen Security Policy. Berdasarkan kebijakan ini, server memberikan keputusan (decision) apakah permintaan diizinkan atau ditolak. Dalam konteks penelitian ini, Flask digunakan sebagai kerangka kerja utama untuk membangun aplikasi monitoring berbasis web. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat kondisi real-time dari Greenhouse melalui data sensor seperti suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Flask juga mengatur kontrol akses dan komunikasi antara antarmuka pengguna dengan backend, termasuk dalam proses pengambilan keputusan otomatis menggunakan algoritma Naïve Bayes.

### Draw.io

Draw.io adalah platform penggambaran grafik, flowcart, chartnetwork, diagram dan lain-lain. Draw.io juga menyediakan fitur pembuatan diagram berbasis web yang bekerja sama dengan Google Drive dan Dropdox untuk menyimpan proyeknya. Draw.io ditemukan atau didirikan pada tahun 2000 oleh Gaudenz Alderdi Norpathapton (Walid & Susanto, 2024).

Gambar 2. 18 Draw.io

Sumber: (Penulis, 2025)

Platform Draw.io mendukung kolaborasi berbasis cloud karena terintegrasi dengan layanan penyimpanan seperti Google Drive dan Dropbox, sehingga memungkinkan penyimpanan dan akses proyek secara online secara real-time. Dalam konteks perancangan sistem IoT, kemampuan ini sangat bermanfaat untuk mendukung kerja tim lintas perangkat dan lokasi yang membutuhkan akses cepat terhadap diagram rancangan. Draw.io sangat berguna dalam merancang sistem karena menawarkan kemudahan penggunaan, antarmuka yang intuitif, serta kemampuan ekspor dalam berbagai format seperti PNG, PDF, dan XML yang mempermudah dokumentasi dan pelaporan.

Dengan fitur yang fleksibel dan lengkap tersebut, Draw.io dipilih sebagai alat bantu utama dalam merancang sistem IoT penyiraman dan pengkabutan otomatis tanaman cabai, karena mampu menggambarkan struktur, alur data, dan integrasi antar komponen dengan jelas dan efisien, sekaligus mendukung proses pengembangan secara terstruktur dan terdokumentasi.

### Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah editor kode yang disederhanakan dengan dukungan untuk operasi pengembangan seperti penelusuran kesalahan, menjalankan tugas, dan kontrol versi. Ini bertujuan untuk menyediakan alat yang dibutuhkan pengembang untuk siklus pembuatan code-debug cepat dan meninggalkan alur kerja yang lebih kompleks untuk IDE berfitur yang lebih lengkap (Microsoft, 2025).

Gambar 2. 19 Visual Studio Code

Sumber: (Penulis,2025)

Gambar di atas menampilkan antarmuka VS Code yang digunakan dalam menulis kode program untuk projek pembuatan aplikasi IoT untuk sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis tanaman cabai di Greenhouse.

### Fritzing

Fritzing adalah inisiatif perangkat keras sumber terbuka yang membuat elektronik dapat diakses sebagai materi kreatif bagi siapa saja. Menawarkan alat perangkat lunak, situs web komunitas, dan layanan dalam pemrosesan dan Arduino, menumbuhkan ekosistem kreatif yang memungkinkan pengguna untuk mendokumentasikan prototipe mereka (Fritzing, 2025).

Gambar 2. 20 Fritzing

Sumber: (Penulis, 2025)

Dalam penelitian ini, Fritzing digunakan untuk merancang diagram wiring sistem IoT otomatis untuk penyiraman dan pengkabutan tanaman cabai di Greenhouse. Diagram wiring ini mencakup koneksi antara sensor suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah dengan mikrokontroler, serta pengaturan aktuator seperti pompa dan sprayer. Dengan tampilan intuitif dan fitur visualisasi koneksi kabel yang jelas, Fritzing memudahkan dalam mendokumentasikan jalur koneksi secara akurat sebelum diimplementasikan secara fisik.

Fitur seperti Breadboard View, Schematic View, dan PCB View mendukung proses desain mulai dari prototipe awal hingga ke perancangan sirkuit cetak (PCB), menjadikan Fritzing alat penting dalam pengembangan sistem elektronik berbasis IoT yang terstruktur dan dapat direproduksi.

### HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. HTML terdiri dari elemen-elemen seperti tag, atribut, dan konten yang membentuk tampilan dan susunan informasi di web (Publikasi et al., 2025).

Gambar 2. 21 Arsitektur HTML

Sumber: (Ade Roni, 2025)

Gambar di atas menunjukkan struktur hierarki dasar dokumen HTML. Elemen <html> berfungsi sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi dokumen. Di dalamnya terdapat dua bagian utama, yaitu <head> dan <body>. Bagian <head> berisi elemen-elemen yang bersifat metadata dan tidak langsung ditampilkan di halaman web, seperti <title> (judul halaman), <meta> (informasi metadata seperti charset dan deskripsi), serta elemen-elemen tambahan seperti <link> (menghubungkan file eksternal seperti CSS), <style> (gaya CSS internal), dan <script> (kode JavaScript). Sementara itu, bagian <body> memuat konten utama yang akan ditampilkan di halaman web, seperti elemen teks, gambar, dan form interaktif. Gambar ini menggambarkan bahwa struktur HTML bekerja secara hierarkis dan terstruktur, dimulai dari tag utama hingga elemen-elemen turunan yang membentuk antarmuka pengguna serta logika interaksi dalam sebuah halaman web. Struktur ini penting untuk memastikan halaman web dapat dibaca dan ditampilkan dengan benar oleh browser.

### CSS

CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets digunakan untuk menata dan memperindah tampilan halaman web. CSS memungkinkan pengembang web mengontrol gaya visual dari elemen-elemen HTML seperti warna latar belakang, ukuran dan jenis font, spasi antar elemen, serta tata letak keseluruhan halaman. Dengan CSS, desain antarmuka web menjadi lebih konsisten, menarik, dan responsif terhadap berbagai ukuran layar perangkat (Publikasi et al., 2025).

Gambar 2. 22 Arsitektur CSS

Sumber: (Mozilla Foundation., 2025)

Gambar di atas menjelaskan alur kerja browser saat merender halaman web. Proses diawali dengan pemuatan (load) dan penguraian (parse) file HTML untuk membentuk struktur DOM (Document Object Model) tree. Secara paralel, browser juga memuat dan mengurai file CSS untuk membentuk CSSOM (CSS Object Model). Kombinasi antara DOM dan CSSOM ini kemudian digunakan oleh browser untuk merender dan menampilkan antarmuka halaman web secara visual kepada pengguna.

Dalam konteks penelitian ini, yaitu merancang dan membangun aplikasi IoT untuk penyiraman dan pengkabutan otomatis tanaman cabai di Greenhouse, CSS berperan penting dalam membentuk tampilan antarmuka dari aplikasi monitoring berbasis web. Aplikasi ini memungkinkan pengguna memantau data sensor suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah secara real-time, serta mengontrol sistem penyiraman dan pengkabutan dari jarak jauh. CSS memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat ditampilkan secara responsif, mudah dipahami, dan menarik secara visual baik di perangkat desktop maupun mobile. Dengan tampilan yang baik, pengguna dapat mengambil keputusan dengan cepat dan efisien berdasarkan data lingkungan yang disajikan.

### JavaScript

JavaScript adalah bahasa skrip lintas platform berorientasi objek yang digunakan untuk membuat halaman web interaktif misalnya, memiliki animasi, tombol yang dapat diklik, menu popup, dll (Mozilla Foundation, 2025).

Gambar 2. 23 Arsitektur Javascript

Sumber: (Rifqi Mulyawan Digital, 2025)

Gambar di atas menunjukkan bagaimana JavaScript bekerja dalam proses rendering halaman web di browser. Setelah halaman web dimuat, konten HTML dikirim ke HTML Parser untuk membentuk struktur DOM (Document Object Model). Sementara itu, file CSS juga dimuat dan diproses oleh CSS Parser untuk menentukan tampilan elemen-elemen pada DOM. Di sisi lain, JavaScript Engine memuat skrip JavaScript yang dapat berjalan secara asinkron dan digunakan untuk memanipulasi atau memperbarui struktur DOM secara dinamis. Proses ini memungkinkan interaksi waktu nyata, seperti pembaruan nilai sensor atau tampilan kondisi tanpa perlu reload halaman.

Dalam konteks penelitian ini, JavaScript sangat penting dalam pengembangan aplikasi monitoring berbasis web untuk sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis tanaman cabai di Greenhouse. Melalui JavaScript, antarmuka aplikasi dapat menampilkan data sensor suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah secara real-time, serta memungkinkan pengguna mengontrol sistem dari jarak jauh. JavaScript juga bekerja sama dengan CSS dan HTML untuk memberikan respons visual instan saat terjadi perubahan kondisi lingkungan, serta menjalankan logika interaktif seperti aktivasi penyiraman berbasis hasil prediksi dari algoritma Naïve Bayes. Dengan begitu, JavaScript mendukung efisiensi dan kepraktisan dalam pengawasan dan pengendalian Greenhouse secara otomatis.

### HiveMQ

HiveMQ adalah platform MQTT kelas dunia yang siap digunakan di lingkungan perusahaan. Platform ini dirancang untuk pergerakan data yang cepat, efisien, dan andal antara perangkat IoT dan sistem perusahaan. HiveMQ sepenuhnya mendukung protokol MQTT, memungkinkan komunikasi dua arah secara instan dan real-time, sehingga mendukung otomatisasi, analitik, dan pemrosesan data berbasis AI.

Gambar 2. 24 Tampilan HiveMQ

Sumber: (Penulis, 2025)

HiveMQ dipilih sebagai broker MQTT dalam sistem ini karena menawarkan komunikasi data yang cepat, ringan, dan andal antara perangkat IoT (seperti ESP32) dengan server. HiveMQ dirancang khusus untuk mendukung komunikasi real-time pada skala industri, serta kompatibel sepenuhnya dengan protokol MQTT. Platform ini memungkinkan pertukaran data dua arah secara instan, sehingga sangat sesuai untuk sistem otomatisasi seperti penyiraman dan pengkabutan tanaman yang memerlukan respon cepat berdasarkan data sensor.

### WhatsApp-web.js

WhatsApp-web.js adalah sebuah library Node.js yang memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan dan mengontrol WhatsApp melalui WhatsApp Web secara otomatis. Library ini bekerja dengan cara meluncurkan aplikasi WhatsApp Web di dalam browser yang dikendalikan oleh Puppeteer, sebuah pustaka pengendali headless browser. Melalui pendekatan ini, WhatsApp-web.js dapat mengakses berbagai fungsi internal WhatsApp Web, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan, membaca status, mengelola grup, dan fitur lainnya, hampir sama seperti menggunakan WhatsApp Web secara manual. Karena library ini memanfaatkan antarmuka resmi WhatsApp Web, risiko pemblokiran menjadi lebih rendah dibandingkan pendekatan tidak resmi lainnya.

Gambar 2. 25 WhatsApp-web.js

Sumber: (Pengguna, 2025)

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan penyusun yang dilakukan. Berikut adalah kerangka pikir yang merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini:

Gambar 3. 1 Kerangka Pikir

## Deskripsi

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode Agile dalam pengembangan sistem. Berikut adalah tahapan-tahapan penelitian yang dilaksanakan:

### Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah upaya untuk menjelaskan permasalahan. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Dimulai dengan meminta izin kepada pemilik Avicenna Greenhouse untuk melakukan penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

### Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data yang akurat yang diperlukan dalam implementasi alat Internet of Things, penyusunan proposal, dan penyusunan laporan, yaitu sebagai berikut:

- Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung di Avicenna Greenhouse untuk memahami kondisi dan kebutuhan penyiraman tanaman secara manual.

- Wawancara

Penulis melakukan sesi tanya jawab dengan pemilik Avicenna Greenhouse guna memperoleh informasi terkait metode penyiraman yang digunakan, kendala dalam penyiraman dan pengkabutan tanaman, serta harapan terhadap sistem penyiraman otomatis berbasis Internet of Things.

- Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai jurnal, buku, website serta sumber relevan lainnya yang membahas konsep Internet of Things, sistem penyiraman otomatis, dan pengkabutan pada tanaman.

### Perencanaan

Setelah melakukan pengumpulan data, penulis melakukan tahap perencanaan sistem. Tahapan ini bertujuan untuk menetapkan kebutuhan sistem serta merancang alur pengembangan yang akan dilaksanakan dalam beberapa iterasi (sprint). Perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan sistem, baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional, agar proses implementasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.

- Analisis kebutuhan fungsional

Analisis kebutuhan fungsional merupakan proses untuk mengidentifikasi fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem berdasarkan fungsionalitas yang diharapkan. Adapun kebutuhan fungsional sistem yang dirancang adalah sebagai berikut:

- Autentikasi Pengguna

- Sistem menyediakan form Login untuk admin.

- Sistem memverifikasi kredensial pengguna sebelum memberikan akses ke halaman utama.

- Dashboard Admin

- Menampilkan data dari sensor suhu, kelembapan tanah, dan kelembapan udara.

- Menampilkan status perangkat penyiram dan pengkabut.

- Integrasi IoT dan Proses Pengambilan Keputusan

- Sistem menggunakan algoritma Naive Bayes untuk menentukan kapan melakukan penyiraman dan pengkabutan.

- Pengendalian Perangkat

- Sistem menerima data dari ESP32 melalui protokol MQTT.

- Sistem mengirim perintah ke ESP32 untuk mengontrol perangkat.

- Notifikasi dan Monitoring

- Admin dapat mengaktifkan/menonaktifkan penyiraman dan pengkabutan secara manual melalui notifikasi via WhatsApp.

- Kebutuhan Non-Fungsional

Analisis kebutuhan non-fungsional mencakup spesifikasi teknis dan kualitas sistem yang memengaruhi performa dan keandalan sistem secara keseluruhan. Kebutuhan ini tidak secara langsung berkaitan dengan fungsi sistem, namun sangat penting untuk menjamin bahwa sistem berjalan dengan efisien dan aman. Adapun kebutuhan non-fungsional dalam sistem ini meliputi:

- Perangkat Keras

Tabel 3. 1 Perangkat Keras

| Processor | Intel Dual-Core 3.10GHz |
| --- | --- |
| Hard Disk | 500 GB |
| Memory | 4 GB |
| Monitor | Resolusi 1280 x 800px |

- Perangkat Internet of Things

Tabel 3. 2 Perangkat Internet of Things

| Mikrokontroler | ESP32 |
| --- | --- |
| Sensor Suhu dan Kelembapan Udara | DHT11 |
| Sensor Kelembapan Tanah | Soil Moisture Sensor |
| Pompa Air | Mini water pump DC 3–6V & Sanyo |
| Pengkabutan | Nozzle Sprayer |
| Relay Module | 2 Channel Relay 5V |
| Power Supply & Adaptor | Adapter 5V/2A |
| Selang | Selang plastik PE (Polyethylene) |
| Internet | Hostpot HP |
| Wadah Alat | Box Casing |

- Perangkat Lunak

Tabel 3. 3 Perangkat Lunak

| Sistem Operasi | Window 11 / Ubuntu 22.04 |
| --- | --- |
| Bahasa Pemrograman | Python, Arduino |
| Backend dan Frontend | Flask |
| Database | Mysql |
| Broker MQTT | HiveMQ |
| Editor Kode | Visual Studio Code, Arduino IDE |
| Diagram & Wireframe | Draw.io |
| User interface | Figma |
| Wiring | Fritzing |
| Laporan | Microsoft Word |
| WhatsApp | WhatsApp-web.js |

### Perancangan

- Perancangan Diagram

- Use Case Diagram

Diagram ini menggambarkan keterhubungan antara aktor dan fungsionalitas sistem. Aktor dalam sistem ini adalah Admin, yang memiliki hak akses penuh terhadap pengelolaan data dan pengendalian perangkat.

- Melakukan Login ke Dashboard

- Melihat data sensor secara real-time

- Melihat hasil prediksi sistem (penyiraman/pengkabutan)

- Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat secara manual

- Menerima notifikasi hasil prediksi dan mengirim link untuk akses Dashboard melalui WhatsApp.

- Activity Diagram

Diagram aktivitas menggambarkan alur proses sistem mulai dari pengambilan data sensor hingga pengiriman hasil prediksi. Adapun alur aktivitas yang digambarkan meliputi:

- Aktivitas Login admin

- Aktivitas membaca data dari sensor

- Aktivitas memproses data dengan algoritma Naive Bayes

- Aktivitas mengirim hasil prediksi ke WhatsApps

- Aktivitas untuk kontrol penyiraman dan pengkabutan

- Wiring Diagram

Wiring Diagram (skema rangkaian) menunjukkan koneksi fisik antar komponen perangkat keras seperti sensor, ESP32, dan aktuator. Beberapa komponen seperti:

- ESP32 (mikrokontroler)

- Sensor DHT11 (untuk suhu dan kelembapan udara)

- Sensor kelembapan tanah

- Nozzle kabut dan kipas

- Breadboard dan kabel jumper

- Class diagram

Perancangan sistem menggunakan Class Diagram untuk menggambarkan struktur kelas dalam sistem serta hubungan antar kelas. Class diagram membantu dalam proses implementasi sistem berbasis objek, terutama dalam pengembangan backend dan integrasi dengan sensor IoT. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kelas:

- Data Sensor

- Riwayat Aksi

- Jadwal Penyiraman

- Hasil Prediksi

- Perancangan Antarmuka Pengguna

Pada tahapan ini, desain antarmuka aplikasi dibuat menggunakan aplikasi Figma dengan desain antarmuka yang sederhana dan tentunya memperhatikan user experience.

### Pengembangan

Tahap ini melibatkan proses penerjemahan seluruh desain sistem menjadi kode program sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask sebagai web framework.

Komunikasi antara perangkat IoT dan server dilakukan menggunakan protokol MQTT untuk memastikan pengiriman data sensor dan perintah kontrol secara efisien dan real-time.

Pada sisi klien, aplikasi antarmuka pengguna dikembangkan dengan Flask untuk menampilkan data sensor dan kontrol perangkat. Sistem ini juga menggunakan Mysql sebagai basis data untuk menyimpan data historis sensor dan log kontrol perangkat.

### Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur dalam sistem berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi dan bebas dari kesalahan atau bug yang signifikan.

Pengujian untuk menguji fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur kode secara langsung. Selain itu, dilakukan pengujian oleh pengguna untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan, khususnya dalam konteks monitoring dan pengendalian penyiraman dan pengkabutan di Greenhouse.

### Penerapan

Tahap penerapan adalah proses penempatan sistem ke lingkungan sebenarnya, yaitu dengan melakukan deploy aplikasi ke server dan menghubungkannya dengan perangkat IoT di lapangan. Pada tahap ini, sistem yang telah dikembangkan mulai dijalankan dan dikonfigurasikan agar dapat berfungsi sesuai dengan kondisi operasional.

Proses penerapan mencakup pengunggahan kode program ke server, pengaturan koneksi MQTT, integrasi dengan basis data, serta pengujian awal untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik. Penerapan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pendekatan metode Agile, di mana setiap bagian sistem yang telah selesai dapat langsung diuji di lapangan.

### Peluncuran

Setelah sistem dinyatakan layak berdasarkan hasil evaluasi, maka dilakukan tahap peluncuran. Tahap ini menandai bahwa sistem telah siap digunakan secara penuh oleh pengguna di lapangan.

Peluncuran dilakukan dengan memberikan akses ke seluruh fitur sistem, menyosialisasikan cara penggunaannya, serta memastikan bahwa semua komponen perangkat keras dan perangkat lunak berjalan dengan baik.

### Pembuatan Laporan

Tahapan terakhir adalah penyusunan laporan hasil penelitian yang menguraikan secara detail tahapan-tahapan yang dijalankan dalam penelitian dan hasil yang di peroleh. Laporan ini bertujuan untuk secara sistematis menyampaikan informasi kepada pembaca tentang isi dari penelitian yang telah dilakukan.

# BAB IV

# ANALISIS DAN PERANCANGAN

## Analisis

Analisis dilakukan sebagai langkah awal penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam merancang sistem. Berikut adalah analisis yang telah penulis lakukan untuk membantu dalam perancangan sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis pada tanaman berbasis Internet of Things (IoT). Analisis ini mencakup pembahasan mengenai analisis masalah, analisis perangkat keras dan perangkat lunak.

### Analisis Masalah

Langkah pertama pada tahap ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lingkungan Avicenna Greenhouse terkait efisiensi dan efektivitas dalam proses penyiraman dan pengkabutan tanaman. Proses dilakukan dengan mengamati kondisi lapangan, di mana kegiatan penyiraman dan pengkabutan masih dilakukan secara manual tanpa memperhatikan parameter lingkungan secara real-time, seperti suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan waktu dalam pemberian air atau kabut, yang dapat berdampak pada kualitas pertumbuhan tanaman. Selain itu, tidak adanya sistem monitoring dan kontrol jarak jauh menyulitkan pengguna untuk melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan secara cepat.

### Analisis Hardware

Untuk membangun sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis pada tanaman di greenhouse, diperlukan perangkat keras yang dapat mendeteksi kondisi lingkungan, mengontrol aktuator, serta mengirimkan data secara real-time ke server. Komponen-komponen ini saling terintegrasi melalui jaringan internet dan dikendalikan oleh sistem berbasis web. Berikut adalah perangkat keras yang digunakan dalam sistem:

- Sensor DHT11, digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan udara di dalam greenhouse secara berkala.

- Soil Moisture Sensor, berfungsi untuk mengukur kelembapan tanah guna menentukan tingkat kebutuhan air pada tanaman.

- Mini Water Pump DC 3–6V & Sanyo, digunakan untuk mengalirkan air ke tanaman saat sistem memutuskan untuk melakukan penyiraman.

- Nozzle Sprayer, digunakan untuk menghasilkan kabut air.

- Relay Module 2 Channel 5V, berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengontrol on/off pompa air dan sprayer secara otomatis.

- Adapter 5V/2A, menyediakan catu daya utama bagi mikrokontroler dan komponen lainnya.

- Selang Plastik PE (Polyethylene), digunakan untuk menyalurkan air dari pompa ke tanaman atau Nozzle Sprayer.

- Hotspot HP, digunakan sebagai sumber koneksi internet agar ESP32 dapat terhubung dengan server dan mengirim data secara real-time.

- Box Casing, berfungsi sebagai wadah pelindung untuk seluruh rangkaian elektronik agar aman dari air dan gangguan luar.

### Analisis Software

Untuk mendukung pengembangan sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis berbasis Internet of Things (IoT), diperlukan sejumlah perangkat lunak yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pemrograman, pengujian, pengambilan keputusan, dan pengelolaan data. Berikut adalah perangkat lunak yang digunakan dalam sistem:

- Arduino IDE digunakan untuk memprogram mikrokontroler ESP32 agar dapat membaca data sensor, mengaktifkan relay, serta mengirim dan menerima data melalui koneksi Wi-Fi.

- Python digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan algoritma Naive Bayes.

- Flask framework backend berbasis Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web dan integrasi antara server dengan perangkat IoT.

- MySQL sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data sensor, hasil prediksi, jadwal penyiraman, dan riwayat aksi.

- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokol komunikasi lightweight yang digunakan untuk pertukaran data secara real-time antara ESP32 dan server.

- WhatsApp digunakan untuk mengirim notifikasi kepada pengguna terkait status penyiraman atau pengkabutan, baik otomatis maupun manual. Integrasi dilakukan menggunakan library WhatsApp-web.js, yang memungkinkan pengiriman pesan melalui antarmuka WhatsApp Web dengan bantuan Puppeteer. Pendekatan ini memungkinkan notifikasi real-time tanpa perlu akses API resmi WhatsApp.

- Visual Studio Code (VS Code) sebagai editor kode utama yang digunakan dalam pengembangan program backend, algoritma, dan antarmuka.

- Fritzing alat bantu visual untuk merancang dan mendokumentasikan rangkaian perangkat keras IoT.

- Draw.io digunakan untuk membuat berbagai diagram seperti UML yang mendukung dokumentasi sistem.

- Figma platform desain antarmuka pengguna (UI) yang digunakan untuk merancang tampilan halaman Dashboard sistem monitoring dan kontrol.

### Analisis Pengguna

Analisis pengguna dalam sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis ini berfokus pada siapa saja yang akan menggunakan sistem serta bagaimana interaksinya terhadap fitur-fitur yang tersedia. Pengguna utama sistem adalah pengelola greenhouse yang bertanggung jawab dalam pemantauan dan perawatan tanaman. Pengguna dapat mengakses Dashboard untuk melihat data sensor secara real-time, mengatur jadwal penyiraman dan pengkabutan, serta memantau riwayat aktivitas yang dilakukan sistem secara otomatis maupun manual. Selain itu, pengguna juga akan menerima notifikasi melalui WhatsApp sebagai bentuk pemberitahuan terkait aksi yang telah dilakukan oleh sistem. Meskipun sistem ini bersifat otomatis, pengguna tetap memiliki kendali penuh untuk menyesuaikan pengaturan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, antarmuka sistem dirancang dengan tampilan yang sederhana, informatif, dan mudah dioperasikan guna mendukung kenyamanan, keandalan, serta efektivitas dalam merawat tanaman di greenhouse secara modern dan efisien.

### User interface

User interface pada sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu antarmuka perangkat fisik dan antarmuka digital berbasis web. Pembagian ini bertujuan untuk memfasilitasi interaksi pengguna secara langsung melalui perangkat IoT di lapangan, serta mendukung pengelolaan dan pemantauan sistem secara jarak jauh melalui Dashboard web yang responsif dan informatif.

Antarmuka web memungkinkan pengguna (admin/pengelola greenhouse) untuk mengelola sistem secara menyeluruh melalui Dashboard Web. Fitur-fitur utama yang disediakan dalam tampilan web antara lain:

- User interface Halaman Login

- User interface Halaman Dashboard Utama

- User interface Halaman Data Sensor

- User interface Halaman Kontrol alat

- User interface Halaman WhatsApp

### Fitur - fitur

Fitur-fitur yang tersedia dalam sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam memantau kondisi lingkungan tanaman serta mengontrol penyiraman dan pengkabutan secara efisien. Berikut adalah fitur-fitur yang disediakan dalam sistem:

- Menampilkan data suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah secara real-time. Data ini ditampilkan dalam bentuk komponen card pada dashboard untuk memudahkan pemahaman pengguna terhadap kondisi tanaman.

- Sistem secara otomatis memproses data yang diperoleh dari sensor menggunakan algoritma Naive Bayes untuk menentukan apakah perlu dilakukan penyiraman, pengkabutan, atau tidak melakukan tindakan sama sekali. Setiap kali algoritma dijalankan, hasil prediksi beserta data sensornya akan disimpan secara otomatis ke dalam database sebagai log historis. Selain itu, sistem juga menyediakan opsi untuk menghapus data prediksi yang telah tersimpan, sehingga pengguna dapat mengelola riwayat data sesuai kebutuhan.

- Pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan penyiraman dan pengkabutan secara manual melalui dashboard apabila ingin mengontrol langsung penyiraman dan pengkabutan.

- Pengguna dapat mengatur jadwal penyiraman atau pengkabutan pada waktu tertentu secara berulang setiap hari.

- memungkinkan sistem untuk secara otomatis menghentikan proses penyiraman atau pengkabutan ketika nilai sensor telah mencapai batas tertentu yang telah ditentukan.

- Sistem mencatat setiap tindakan penyiraman dan pengkabutan, baik yang dilakukan secara otomatis maupun manual. Riwayat ini dapat ditinjau untuk evaluasi dan dokumentasi.

- Sistem mengirimkan pesan otomatis ke WhatsApp pengguna setiap kali terjadi penyiraman atau pengkabutan, lengkap dengan informasi waktu dan jenis aksi yang dilakukan.

- Admin dapat menambahkan dan menghapus nomor WhatsApp pengguna melalui halaman pengelolaan WhatsApp.

### Analisis Data

Untuk mendukung perancangan sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis berbasis IoT dan web, penulis memerlukan beberapa jenis data sebagai bahan analisis dan dasar pengembangan sistem. Data-data ini diperoleh dari hasil pembacaan sensor, proses prediksi menggunakan algoritma Naive Bayes, serta interaksi pengguna terhadap sistem melalui dashboard dan notifikasi WhatsApp. Berikut adalah jenis data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini:

- Data Sensor

Data ini berasal dari pembacaan sensor suhu dan kelembapan udara, serta sensor kelembapan tanah. Data ini dikumpulkan secara berkala dan digunakan sebagai input utama dalam proses pengambilan keputusan otomatis oleh sistem. Analisis terhadap data ini dilakukan untuk memahami kondisi lingkungan di greenhouse serta menguji konsistensi pembacaan sensor.

- Data Prediksi Sistem

Data ini dihasilkan dari pemrosesan algoritma Naive Bayes yang menentukan status tindakan: penyiraman, pengkabutan, atau tidak melakukan aksi. Setiap hasil prediksi disimpan ke dalam database untuk dianalisis lebih lanjut, baik dalam konteks validasi algoritma maupun evaluasi akurasi sistem terhadap kondisi sebenarnya.

- Data Interaksi Pengguna

Data ini mencakup aktivitas pengguna melalui dashboard, seperti pengaturan jadwal, kontrol manual, serta penghapusan data prediksi. Selain itu, interaksi berupa tanggapan terhadap notifikasi WhatsApp juga menjadi bagian dari data yang dianalisis untuk menilai sejauh mana sistem memberikan kemudahan dan kontrol bagi pengguna.

- Data Kinerja Sistem

Data ini meliputi waktu respons sistem dalam membaca sensor, menjalankan prediksi, menyalakan atau mematikan perangkat (pompa atau sprayer), serta kecepatan pengiriman notifikasi ke WhatsApp. Data ini dianalisis untuk mengevaluasi kestabilan dan efisiensi sistem secara keseluruhan, termasuk keterandalan koneksi antara ESP32 dan server.

### Analisis Biaya

Untuk mendukung pembuatan sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis berbasis Internet of Things (IoT) dengan metode agile dan algoritma Naive Bayes, penulis melakukan analisis terhadap kebutuhan biaya yang mencakup pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, serta komponen pendukung lainnya yang digunakan dalam proses pengembangan dan implementasi sistem. Biaya yang ditampilkan merupakan estimasi pengeluaran selama pelaksanaan penelitian berlangsung.

Tabel 4. 1 Analisis Biaya

| No | Jenis Kebutuhan | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biaya ATK | Rp. 2.000.000 |
| 2 | DHT11 | Rp. 10.000 |
| 3 | 2 Channel Relay | Rp. 23.000 |
| 4 | Kabel USB | Rp. 15.000 |
| 5 | Kabel AWG 24 3 roll (Hitam, Hijau, Merah) | Rp. 80.000 |
| 6 | Tang Kabel | Rp. 34.000 |
| 7 | Heatshrink Tube Isolasi bakar | Rp. 13.000 |
| 8 | Adaptor DC 12V | Rp. 8.000 |
| 9 | Expansion Board ESP32 38 pin | Rp. 29.000 |
| 10 | ESP32 DOIT 38 pin | Rp. 66.500 |
| 11 | Soil moisture sensor | Rp. 9.000 |
| 12 | Duppont Connector Female 100pcs | Rp. 11.000 |
| 13 | Selang PE 6 MM 20 meter | Rp. 39.000 |
| 14 | Mist Nozzle Sprayer 15pcs | Rp. 21.000 |
| 15 | Stop kontak steker saklar on off 2pcs | Rp. 23.000 |
| 16 | Avometer Digital | Rp. 43.000 |
| 17 | Box Componen | Rp. 17.000 |
| 18 | Baut sekrup 20pc | Rp. 3.000 |
| 19 | Pompa air sanyo | Rp. 200.000 |
| 20 | Pompa air aquarium | Rp. 80.000 |
| 21 | Kabel Listrik hitam 7mm 4 meter | Rp. 20.000 |
| 22 | Alat set Bor | Rp. 362.000 |
| 23 | Lem tembak + glue gun | Rp. 63.000 |
| 24 | Set solder Listrik + timah solder | Rp. 140.000 |
| 25 | Token Listrik | Rp. 50.000 |
| 26 | Kuota Internet | Rp. 100.000 |
| 27 | Hosting VPS 4 core 4 gb ram 100gb ssd 3 bln | Rp. 600.000 |
| 28 | Transportasi Kendaraan | Rp. 500.000 |
| 29 | Pembuatan Aplikasi | Rp. 5.000.0000 |
| 31 | Selang Air | Rp. 50.000 |
| 32 | Pipa paralon | Rp. 100.000 |
| Total Jumlah |  | Rp 9.809.500 |

## Perancangan

Sebelum memasuki tahap pembuatan sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis berbasis IoT, diperlukan perancangan sistem yang terencana dan menyeluruh. Tahapan ini mencakup pembuatan blok diagram untuk menggambarkan alur kerja sistem penyiraman dan pengkabutan secara otomatis. Selanjutnya, dilakukan perancangan rangkaian perangkat keras menggunakan aplikasi Fritzing untuk memvisualisasikan koneksi antar komponen seperti sensor, mikrokontroler, pompa, dan sprayer. Pada sisi perangkat lunak, sistem dirancang dalam bentuk dashboard web, yang dimodelkan menggunakan Unified Modeling Language (UML) melalui penyusunan Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram sebagai acuan dalam pengembangan fungsionalitas dan alur sistem.

### Blok Diagram Alat dan Sistem

Perancangan ini menunjukkan blok diagram konsep yang menggambarkan integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta monitoring melalui website dan jaringan internet.

Gambar 4. 1 Blok diagram alat dan sistem

Penjelasan mengenai gambar diagram di atas dapat secara terinci diuraikan dalam sebuah tabel deskripsi yang telah disediakan:

Tabel 4. 2 Tabel diagram konsep

| Lingkup | Deskripsi |
| --- | --- |
| Hardware | Perangkat keras terdiri dari ESP32 Wi-Fi Modul sebagai pusat kendali, yang terhubung dengan sensor DHT11 (suhu dan kelembaban udara) dan Soil Moisture (kelembaban tanah). Modul ESP32 juga mengontrol dua relay channel, masing-masing terhubung ke pompa air penyiraman dan pompa pengkabutan, dengan catu daya terpisah. |
| Jaringan Internet | Modul ESP32 terhubung ke jaringan internet melalui koneksi jaringan internet, memungkinkan pertukaran data antara perangkat fisik dan sistem backend (web server serta website). Komunikasi menggunakan protokol MQTT dan jalur internet digunakan untuk proses pengiriman dan penerimaan data sensor serta kontrol pompa. |
| Web server | Web server berfungsi sebagai pusat logika sistem. Data dari sensor yang dikirim melalui MQTT diolah oleh server backend, yang memanfaatkan algoritma Naive Bayes untuk melakukan prediksi tindakan (siram, kabut, atau tidak). Seluruh data disimpan dalam database untuk kebutuhan histori dan pengambilan keputusan. Selain itu, server juga mengirimkan notifikasi otomatis ke WhatsApp pengguna setiap kali sistem melakukan penyiraman atau pengkabutan, baik secara otomatis maupun manual. |
| Website | Website menampilkan data sensor, histori aksi, dan menyediakan kontrol manual untuk penyiraman dan pengkabutan. Komunikasi dilakukan secara real-time melalui integrasi dengan sistem MQTT dan database. |

### Diagram Alur Alat dan Sistem

Perancangan ini menggambarkan alur kerja sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis pada tanaman, mulai dari proses pembacaan data sensor oleh ESP32, hingga pengambilan keputusan penyiraman atau pengkabutan menggunakan algoritma Naive Bayes di web server dan pengguna juga menerima notifikasi status aksi secara real-time melalui WhatsApp. Website dapat diakses untuk memantau data sensor, histori aksi, dan melakukan kontrol manual jika diperlukan.

Gambar 4. 2 Diagram alur alat dan sistem

Penjelasan mengenai gambar diagram di atas dapat secara terinci diuraikan dalam sebuah tabel deskripsi yang telah disediakan:

Tabel 4. 3 Deskripsi Diagram Alur Alat dan Sistem

| Komponen | Kategori | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| DHT11 | Input | Sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di lingkungan greenhouse. |
| Soil Moisture | Input | Sensor yang digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah guna menentukan kebutuhan penyiraman. |
| Sensor Kelembapan & Suhu | Proses | Data sensor yang dibaca dari DHT11. |
| Sensor Kelembapan Tanah | Proses | Data sensor yang dibaca dari soil moisture |
| ESP32 WiFi Modul | Proses | Mikrokontroler yang berfungsi mengirim data sensor ke web service dan menerima instruksi penyiraman atau pengkabutan. |
| Web Service | Proses | Server backend yang mengelola komunikasi data dari ESP32 dan mendistribusikannya ke berbagai modul logika sistem. |
| MQTT | Proses | Protokol komunikasi ringan yang digunakan untuk mengirim data sensor dari ESP32 ke server secara real-time dan mengirim instruksi kembali ke perangkat. |
| Naive Bayes | Proses | Algoritma klasifikasi yang menganalisis data sensor untuk memutuskan tindakan penyiraman, pengkabutan, atau tidak bertindak. |
| Kontrol Alat | Proses | Modul yang mengeksekusi hasil prediksi untuk mengontrol pompa penyiraman atau pengkabutan sesuai hasil keputusan. |
| Penjadwalan | Proses | Modul yang memungkinkan sistem melakukan penyiraman atau pengkabutan otomatis sesuai waktu yang telah ditentukan. |
| DB MySQL | Proses | Basis data yang menyimpan semua nomor WhatsApp, riwayat aksi, jadwal, dan hasil prediksi untuk keperluan analisis dan dokumentasi. |
| Sistem Pendukung Keputusan | Proses | Komponen logika tambahan yang memanfaatkan data historis dalam database untuk menyempurnakan proses pengambilan keputusan sistem. |
| Menyalakan & Mematikan Pompa | Output | Hasil akhir berupa aksi langsung sistem untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pompa berdasarkan kontrol manual maupun penjadwalan. |
| Mengirimkan Notifikasi ke WhatsApp | Output | Sistem mengirimkan pemberitahuan otomatis ke WhatsApp pengguna mengenai status penyiraman atau pengkabutan, baik otomatis maupun manual. |

### Denah Greenhouse

Tata letak sistem penyiraman dan pengkabutan pada penelitian ini dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi distribusi air serta kestabilan dalam pembacaan sensor di dalam greenhouse. Penempatan perangkat dilakukan secara strategis agar mendukung kinerja sistem secara optimal, mulai dari pengambilan data, pemrosesan keputusan, hingga eksekusi penyiraman atau pengkabutan.

Gambar 4. 3 Denah Greenhouse

Tata letak sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis ini diterapkan pada greenhouse dengan luas area 10meter x 12meter, yang berisi 165 polybag tanaman tersusun dalam beberapa baris sejajar. Desain tata letak dirancang untuk memastikan distribusi air dan kabut yang merata, serta memudahkan instalasi dan pemeliharaan sistem secara keseluruhan. Beberapa komponen penting yang ditata secara strategis meliputi:

Tabel 4. 4 Deskripsi Denah Greenhouse

| Komponen | Deskripsi |
| --- | --- |
| Box Alat & Alat IoT | Diletakkan di sisi kiri atas area greenhouse dekat dengan terminal listrik, berfungsi sebagai pusat kontrol yang berisi ESP32 WiFi modul, relay, dan konektor sensor |
| Sensor DHT11 & Soil Moisture | DHT11 diletakkan di dekat box alat untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara sentral. Sensor Soil Moisture ditanam pada salah satu baris tanaman untuk mewakili kondisi kelembapan tanah dari area tanam |
| Pompa Air & Drum 120 Liter | Dua pompa air diposisikan di dekat drum air 120L pada sisi kiri area tanam. Satu pompa digunakan untuk penyiraman, dan satu lagi untuk pengkabutan. Keduanya terhubung ke jaringan pipa melalui selang |
| Jaringan Selang dan Nozzle | Sistem selang penyiraman sepanjang 30meter dan selang pengkabutan sepanjang 20meter ditata memanjang mengikuti barisan tanaman. 15 nozzle sprayer dipasang merata di titik-titik strategis di atas tanaman untuk menyebarkan air kabut secara efisien dan merata. Lebar penempatan selang adalah 8 meter, dengan panjang bentangan mengikuti tinggi area 12meter |
| Terminal Listrik & Kabel | Satu terminal listrik diletakkan di bagian pojok atas dekat box alat untuk menyuplai daya ke pompa dan mikrokontroler. Sistem menggunakan 4meter kabel listrik yang ditata dengan rapi mengikuti sisi dalam greenhouse agar aman dan tidak mengganggu jalur tanam |

### Unified Modeling Language (UML)

Untuk memvisualisasikan proses dan struktur sistem secara konseptual, digunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML). UML berfungsi untuk memodelkan interaksi antara pengguna dan sistem, alur kegiatan dalam sistem, serta struktur data dan objek yang terlibat. Pada tahap ini ditampilkan beberapa jenis diagram UML, yaitu:

- Use Case Diagram

Use Case Diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis berbasis IoT di greenhouse. Diagram ini dirancang untuk memperlihatkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor.

Gambar 4. 4 Use Case Diagram

Penjelasan mengenai gambar diagram di atas dapat secara terinci diuraikan dalam sebuah tabel deskripsi yang telah disediakan:

Tabel 4. 5 Deskripsi Aktor

| Aktor | Deskripsi |
| --- | --- |
| Admin | Admin merupakan pengguna utama sistem yang memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur aplikasi penyiraman dan pengkabutan otomatis. Admin dapat melakukan login untuk masuk ke dashboard, melihat data sensor, serta menghapus data yang tidak diperlukan. Admin juga dapat mengontrol penyiraman dan pengkabutan secara manual, mengatur jadwal otomatisasi alat, dan mengelola daftar nomor WhatsApp yang digunakan untuk menerima notifikasi. Selain itu, admin dapat menambahkan atau menghapus nomor WhatsApp, serta menerima pemberitahuan otomatis dari sistem mengenai status penyiraman atau pengkabutan yang telah dilakukan. Setelah seluruh aktivitas selesai, admin dapat melakukan Logout dari sistem. |

- Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas dalam suatu sistem serta alur kerja dari satu proses ke proses lainnya.

- Activity Login

Dalam activity login, menggambarkan tahapan aktivitas pada saat melakukan login, sebagaimana yang tergambar pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. 5 Activity Login

Gambar tersebut menunjukkan activity diagram yang menjelaskan proses pengguna saat melakukan login ke halaman dashboard. Proses diawali ketika pengguna mengakses halaman login melalui aplikasi. Sistem kemudian menampilkan form login yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi autentikasi, seperti email atau username dan password. Setelah pengguna mengisi form dan mengirimkannya, sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika data yang dimasukkan salah, sistem akan menampilkan pesan error pada form login dan pengguna diminta untuk mengulang proses input. Namun, jika data valid, sistem akan menampilkan halaman dashboard sebagai tanda bahwa proses login berhasil.

- Activity Dashboard

Dalam activity dashboard, menggambarkan tahapan aktivitas pada saat masuk dashboard, sebagaimana yang tergambar pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. 6 Activity Dashboard

Gambar tersebut menunjukkan activity diagram yang menggambarkan alur aktivitas pengguna saat mengakses dan berinteraksi dengan halaman dashboard sistem. Proses diawali ketika pengguna mengakses halaman dashboard. Sistem kemudian menampilkan halaman dashboard sebagai tampilan awal. Selanjutnya, pengguna dapat memilih berbagai menu halaman yang tersedia. Jika pengguna memilih menu Data Sensor, maka sistem akan menampilkan halaman Data Sensor. Jika pengguna memilih menu Kontrol Alat, sistem akan menampilkan halaman kontrol alat. Jika pengguna memilih menu WhatsApp, sistem akan menampilkan halaman WhatsApp. Sementara itu, jika pengguna memilih opsi Logout, maka sistem akan keluar dari halaman dashboard dan proses berakhir. Diagram ini menggambarkan interaksi yang sederhana dan jelas antara pengguna dan sistem, yang memungkinkan pengguna untuk menavigasi berbagai fitur utama dari dashboard sesuai dengan pilihannya.

- Activity Dashboard Data Sensor

Dalam activity dashboard data sensor, menggambarkan tahapan aktivitas pada saat masuk dashboard data sensor, pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. 7 Activity Dashboard Data Sensor

Proses diawali ketika pengguna mengakses halaman data sensor. Sistem kemudian menampilkan halaman yang berisi data sensor yang telah dikirimkan sebelumnya oleh mikrokontroler. Setelah data ditampilkan, sistem langsung memproses data tersebut menggunakan algoritma Naive Bayes untuk menghasilkan prediksi. Hasil dari proses prediksi kemudian disimpan oleh sistem, dan sistem juga dapat mengirimkan notifikasi ke WhatsApp sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pengguna dapat memilih untuk melakukan tindakan, seperti menghapus data sensor. Jika pengguna memilih untuk menghapus data, sistem akan menanyakan kembali konfirmasi penghapusan. Jika pengguna menyetujui penghapusan, sistem akan menghapus data tersebut. Jika tidak, maka data tetap disimpan.

- Activity WhatsApp

Dalam Activity WhatsApp, menggambarkan tahapan aktivitas pada saat masuk WhatsApp, pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. 8 Activity WhatsApp

Gambar tersebut menunjukkan activity diagram yang menggambarkan proses interaksi pengguna dengan halaman WhatsApp. Proses diawali ketika pengguna membuka halaman WhatsApp. Setelah itu, sistem akan menampilkan data WhatsApp yang telah tersimpan sebelumnya. Pengguna kemudian dapat melakukan tindakan, seperti menambahkan nomor WhatsApp baru atau menghapus nomor yang sudah ada. Jika pengguna memilih untuk menambahkan nomor, maka pengguna perlu menginput nomor terlebih dahulu dan memilih opsi “tambah nomor”. Setelah itu, sistem akan menyimpan nomor tersebut ke dalam database. Selain itu, pengguna juga dapat memilih untuk menghapus nomor WhatsApp. Jika opsi ini dipilih, sistem akan meminta konfirmasi terlebih dahulu. Jika pengguna mengonfirmasi penghapusan, sistem akan menghapus nomor tersebut. Jika tidak, maka sistem tidak akan menghapusnya.

- Activity Kontrol Alat

Dalam Activity kontrol alat, menggambarkan tahapan aktivitas pada saat masuk kontrol alat, pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. 9 Activity Kontrol Alat

Gambar tersebut menunjukkan activity diagram yang menggambarkan alur interaksi antara admin, sistem, dan mikrokontroler dalam proses pengendalian alat penyiraman dan pengkabutan. Aktivitas dimulai ketika admin mengakses halaman kontrol alat. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman kontrol serta secara otomatis melakukan pengecekan batas sensor untuk menentukan apakah kondisi saat ini harus menonaktifkan proses penyiraman atau pengkabutan. Jika nilai sensor berada dalam batas tertentu, sistem akan mengirimkan perintah kepada mikrokontroler untuk mematikan relay pompa penyiraman dan pengkabutan.

Selanjutnya, admin dapat memilih tindakan yang ingin dilakukan melalui halaman kontrol. Apabila admin mengklik tombol penyiraman dan memilih mode "on", maka sistem akan mengirimkan perintah untuk menyalakan relay pompa penyiraman ke mikrokontroler. Sebaliknya, jika admin memilih mode "off", maka sistem akan memerintahkan mikrokontroler untuk mematikan relay pompa tersebut. Hal serupa juga berlaku pada tombol pengkabutan, di mana sistem akan mengirimkan perintah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan relay pompa pengkabutan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh admin.

Selain itu, admin juga memiliki opsi untuk mengedit jadwal penyiraman maupun pengkabutan. Ketika admin memilih opsi tersebut, sistem akan menampilkan halaman pengaturan jadwal dan menunggu konfirmasi perubahan dari admin. Setelah data jadwal disimpan, sistem akan memproses pengecekan terhadap waktu penyiraman atau pengkabutan yang telah dijadwalkan. Jika sesuai, sistem akan mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp dan mengirimkan perintah ke mikrokontroler untuk menyalakan saklar pompa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Admin juga dapat melakukan penghapusan terhadap data riwayat aksi yang tercatat. Jika admin mengonfirmasi tindakan tersebut, sistem akan menghapus data riwayat aksi dari basis data dan menampilkan kembali halaman kontrol alat sebagai penutup proses. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan bagaimana admin dapat mengontrol perangkat secara manual maupun otomatis, serta bagaimana sistem berperan sebagai penghubung yang mengelola perintah dan respon antara antarmuka pengguna dan perangkat mikrokontroler dalam sistem pengendalian alat berbasis Internet of Things.

- Activity Admin Logout

Dalam admin Logout, menggambarkan tahapan aktivitas pada saat melakukan Logout, pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. 10 Activity Logout

Gambar tersebut menunjukkan activity diagram yang menggambarkan tahapan aktivitas saat pengguna, dalam hal ini admin, melakukan proses logout dari sistem. Proses diawali ketika pengguna memilih opsi logout melalui antarmuka aplikasi. Setelah perintah logout dikirimkan, sistem segera memproses permintaan tersebut dengan mengeluarkan pengguna dari sesi aktif dan menghentikan akses ke halaman dashboard. Setelah pengguna berhasil dikeluarkan dari dashboard, sistem secara otomatis akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

Langkah ini menandakan bahwa sesi autentikasi telah berakhir, sehingga untuk mengakses kembali sistem, pengguna perlu melakukan proses login ulang. Diagram ini mencerminkan bagaimana sistem menjaga keamanan akses pengguna dengan memastikan bahwa setiap sesi ditutup secara eksplisit melalui proses logout yang valid. Hal ini penting untuk mencegah akses tidak sah terhadap data atau fitur sistem jika perangkat digunakan oleh orang lain setelah sesi berakhir.

- Class Diagram

Class Diagram berikut menggambarkan struktur sistem dan hubungan antara kelas-kelas yang terlibat dalam sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis berbasis IoT di greenhouse.

Gambar 4. 11 Class Diagram

Gambar tersebut menunjukkan class diagram yang menggambarkan struktur utama sistem penyiraman dan pengkabutan otomatis berbasis IoT yang digunakan di greenhouse. Diagram ini terdiri dari empat kelas utama, yaitu DataSensor, JadwalPenyiraman, NomorHP, dan RiwayatAksi, yang masing-masing memiliki atribut dan fungsi spesifik sesuai dengan tanggung jawabnya. Kelas DataSensor berfungsi untuk merepresentasikan data hasil pembacaan dari berbagai sensor seperti suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Kelas ini juga mencatat status penyiraman dan pengkabutan serta waktu pencatatan data. Fungsi-fungsi di dalamnya meliputi pengambilan seluruh data sensor, pengambilan data berdasarkan ID, pembuatan data baru, dan penghapusan data sensor.

Kelas JadwalPenyiraman digunakan untuk menyimpan dan mengatur jadwal penyiraman maupun pengkabutan. Kelas ini memiliki atribut waktu, jenis aksi (penyiraman atau pengkabutan), serta informasi waktu pembuatan dan pembaruan data. Terdapat relasi antara kelas ini dengan DataSensor, yang digunakan dalam proses pelatihan algoritma Naive Bayes guna menentukan jadwal penyiraman otomatis berdasarkan pola data sensor yang telah direkam sebelumnya. Fungsi pada kelas ini mencakup pengambilan jadwal berdasarkan jenis aksi, pembuatan dan pembaruan jadwal, serta pelatihan model prediksi. Kelas NomorHP menyimpan daftar nomor WhatsApp yang digunakan untuk menerima notifikasi sistem. Atribut utama di dalamnya adalah nomor HP, serta waktu pembuatan dan pembaruan data. Kelas ini menyediakan fungsi untuk mengelola data nomor berdasarkan jenis aksi, serta untuk membuat dan memperbarui data nomor. Kelas RiwayatAksi mencatat semua aktivitas atau perintah yang dilakukan pada sistem, baik secara manual oleh admin maupun otomatis oleh sistem. Setiap riwayat berisi jenis aksi, status, dan waktu pencatatan. Fungsi di dalamnya memungkinkan sistem untuk mencatat, memperbarui, mengambil, dan menghapus data riwayat.

### Struktur Tabel

Tabel-tabel yang terdapat dalam basis data yang digunakan dalam aplikasi IOT sebagai pengukur kinerja proses penyiraman dan pengkabutan di avicenna greenhouse adalah sebagai berikut

- Perancangan tabel data_sensor

Tabel 4. 6 Tabel data sensor

| Field | Type | Size | Indeks | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | 10 | Primary key | Id primary key tabel data_sensor |
| suhu | Float | - | - | Kolom untuk data sensor suhu |
| kelembapan udara | Float | - | - | Kolom untuk data sensor udara |
| kelembapan tanah | Float | - | - | Kolom untuk data sensor udara |
| penyiraman | Integer | 1 | - | Kolom untuk data aksi penyiraman |
| pengkabutan | Integer | 1 | - | Kolom untuk data aksi pengkabutan |
| dibuat_sejak | Datetime | - | - | Waktu data sensor dibuat |

- Perancangan tabel jadwal penyiraman

Tabel 4. 7 Tabel jadwal penyiraman

| Field | Type | Size | Indeks | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | 10 | Primary key | Id primary key tabel jadwal penyiraman |
| waktu_1 | Time | - | - | Kolom untuk waktu kesatu penyiraman atau pengkabutan |
| waktu_2 | Time | - | - | Kolom untuk waktu kedua penyiraman atau pengkabutan |
| jenis_aksi | Enum | 'penyiraman','pengkabutan' | - | Kolom untuk jenis aksi yaitu penyiraman atau pengkabutan |
| dibuat_sejak | Datetime | - | - | Waktu dibuatnya data jadwal_penyiraman |
| diubah_sejak | Datetime | - | - | Waktu diubahnya data jadwal_penyiraman |

- Perancangan tabel riwayat aksi

Tabel 4. 8 tabel riwayat aksi

| Field | Type | Size | Indeks | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | 10 | Primary key | Id primary key tabel riwayat aksi |
| Jenis_aksi | Enum | 'penyiraman','pengkabutan' | - | Kolom untuk jenis aksi yaitu penyiraman atau pengkabutan |
| status | Enum | 'aktif','nonaktif' | - | Kolom untuk status penyiraman atau pengkabutan |
| dibuat_sejak | Datetime | - | - | Waktu dibuatnya data jadwal_riwayat aksi |

- Perancangan tabel nomor_hp

Tabel 4. 9 tabel nomor_hp

| Field | Type | Size | Indeks | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | 10 | Primary key | Id primary key tabel nomor_hp |
| Nomor_hp | String | 15 | - | Kolom untuk data nomor whatsapp |
| dibuat_sejak | Datetime | - | - | Waktu dibuatnya data nomor_hp |
| diubah_sejak | Datetime | - | - | Waktu diubahnya data nomor_hp |

### Perancangan Wiring Diagram

Sebelum sistem dapat berjalan, diperlukan perancangan rangkaian pada perangkat keras supaya seluruh komponen dapat bekerja dengan terintegrasi sesuai dengan fungsi nya masing-masing. Pada tahap ini, dilakukan penyusunan rangkaian elektronik menggunakan aplikasi Fritzing untuk memvisualisasi koneksi antar komponen IoT. Rancangan ini berfungsi sebagai acuan dalam proses perakitan fisik sistem Internet of Things penyiraman dan pengkabutan.

Gambar 4. 12 Wiring Diagram

# DAFTAR PUSTAKA

Ade Roni. (2025). Pengertian dan Struktur Dasar HTML. Aderoni.Com. https://aderoni.com/pemrograman/pengertian-dan-struktur-dasar-html/

AgileTech Vietnam. (2025). Traditional vs Agile SDLC: 7 Key Practices To Skyrocket Your Project With Agile Model in 2025. AgileTech Vietnam. https://agiletech.vn/traditional-sdlc-vs-agile-sdlc/

Alamsyah, R., Ryansyah, E., Permana, A. Y., & Mufidah, R. (2024). SISTEM PENYIRAMAN TANAMAN OTOMATIS MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY DENGAN TEKNOLOGI INTERNET OF THINGS BERBASIS ESP8266 DAN APLIKASI BLYNK. Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan, 12(2). https://doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4007

Ayoni Sulthon. (2023, May 27). Cara membuat ERD: Simbol, Entitas, Atribut Termudah. DomaiNesia. https://www.domainesia.com/berita/pengertian-erd-adalah/

Ding, B., Yao, F., Wu, Y., & He, Y. (2012). Improving Flask Implementation Using Hardware Assisted In-VM Isolation. In IFIP AICT (Vol. 376).

Effendi, N., Ramadhani, W., & Farida, F. (2022). Perancangan Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Menggunakan Sensor Kelembapan Tanah Berbasis IoT. Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology), 3(2), 91–98. https://doi.org/10.37859/coscitech.v3i2.3923

Eka Candra, J., & Maulana Universitas Putera Batam, A. (2019). Penerapan Soil Moisture Sensor Untuk Desain System Penyiram Tanaman Otomatis. Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi.

Elga Aris Prastyo. (2025). Memahami Struktur Program Arduino untuk Pemula. PT Teknolab Caraka Internasional. https://www.arduinoindonesia.id/2024/05/memahami-struktur-program-arduino-untuk-pemula.html

Fahmi, A., Fathul Hadi, C., & Yusa, A. M. (2022). Prototype Sistem Monitoring Suhu Dan Kelembapan Udara Pada Tanaman Cabai Berbasis (IOT). Zetroem, Vol 04. No 02.

Figma, Inc. (2025, May 1). What is Figma? Figma, Inc. https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14563969806359-What-is-Figma

Fritzing. (2025, May 5). Fritizing. Fritzing.

GitHub, I. (2025, May 1). About GitHub and Git. GitHub, Inc. https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/about-github-and-git

Ibnu Daqiqil Id. (2021). MACHINE LEARNING : Teori , Studi Kasus dan Implementasi Menggunakan Python (Ibnu Daqiqil Id, Ed.). UR PRESS . https://play.google.com/books/reader?id=JvBPEAAAQBAJ&pg=GBS.PR1&hl=id

Ifa Susuek Anselmus Talli, W., Dedy Irawan, J., & Xaverius Ariwibisono, F. (2023). RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KUALITAS TANAH UNTUK TANAMAN CABAI BERBASIS IOT (INTERNET OF THINGS). Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, 7(5).

Iftitah Nurul Laily. (2022, February 7). Pengertian Website Menurut Para Ahli, Beserta Jenis dan Fungsinya. Katadata.Co.Id. https://katadata.co.id/lifestyle/edukasi/6200a2a9697ec/pengertian-website-menurut-para-ahli-beserta-jenis-dan-fungsinya

Indobot Academy. (2023, June 27). Mengenal Protokol MQTT dan Perbedaan dengan HTTP. Indobot Academy. https://blog.indobot.co.id/mengenal-protokol-mqtt-dan-perbedaan-dengan-http/

Irhan Hisyam Dwi Nugroho. (2024, July 12). Apa itu UML? Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Contoh Diagram. PT Dibimbing Digital Indonesia. https://dibimbing.id/blog/detail/apa-itu-uml-definisi-fungsi-jenis-contohnya-lengkap

Jagoan Hosting Team. (2023, March). Apa itu Hosting? Jenis, Fungsi dan Cara Kerjanya. Jagoan Hosting. https://www.jagoanhosting.com/blog/pengertian-hosting/

Kelasplc. (2023). Pengertian Internet Of Things : Fitur, Arsitektur dan Contohnya. Kelas PLC. https://www.kelasplc.com/pengertian-internet-of-things/

Kurniawan. (2023, December 9). Perbedaan Misting dan Menyiram Tanaman. DaunSuper. https://daunsuper.com/perbedaan-misting-dan-menyiram-tanaman/

Kusumah, H., & Pradana, R. A. (2019). PENERAPAN TRAINER INTERFACING MIKROKONTROLER DAN INTERNET OF THINGS BERBASIS ESP32 PADA MATA KULIAH INTERFACING. Journal Cerita, 5 No 2.

Liam Aljundi. (2024, January 16). Using the Arduino Software (IDE). Arduino. https://docs.arduino.cc/learn/starting-guide/the-arduino-software-ide/

M. Iqbal Hasani, & Sri Wulandari. (2023). Implementasi Internet of Things (IoT) Pada Sistem Otomatisasi Penyiraman Tanaman Berbasis Mobile. ILKOMNIKA: Journal of Computer Science and Applied Informatics, 5(3), 149–161. https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v5i3.573

Microsoft. (2025, May 5). What is the difference between Visual Studio Code and Visual Studio IDE? Visual Studio Code. https://code.visualstudio.com/docs/supporting/faq#_what-is-the-difference-between-visual-studio-code-and-visual-studio-ide

Mozilla Foundation. (2025). What is CSS? Mozilla Corporation’s. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics/What_is_CSS

Mozilla Foundation. (2025, May 5). Introduction Javascript . Mdn Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Introduction

Muhamad Rusdi, Muriani, Rivaldo Pasca Corputty, Mardiyasa Putra Yoga, Grace  Christin Aditya Ronsumbre, & Diah Bayu Titisari. (2023). IMPLEMENTASI TEKNOLOGI PENYIRAMAN SISTEM PENGKABUTAN OTOMATISDAN MONITORING PINTAR BERBASIS TENAGA SURYAUNTUK TEMPAT BUDIDAYA TANAMAN ANGGREK UDFAIRUS DI KABUPATEN MERAUKE. JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 1(Vol. 1 No. 2 (2023): AKSELERASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat), 53–59. https://doi.org/https://doi.org/10.70210/ajpm.v1i2.40

MySQLTutorial.org. (2008). MySQL Architecture. MySQLTutorial.Org. https://www.mysqltutorial.org/mysql-administration/mysql-architecture/

Nadifa Padantya Raihanah. (2023, January 20). Apa Itu Figma? Fitur, Kelebihan dan Kekurangan. Alterra Academy. https://academy.alterra.id/blog/apa-itu-figma/

Pallets. (2025, May 1). Welcome to Flask. Pallets. https://flask.palletsprojects.com/en/stable/

Publikasi, A. J., Mardiansyah, A., Kasah, B. N., Zamzami, H. R., Arabu, Y., Nasro, M. A., Kristanto, N., Paojiah, R., & Wulandari, Y. (2025). PENGENALAN DASAR HTML DAN CSS: LANGKAH PERTAMA DALAM PENGEMBANGAN WEB. Abdi Jurnal Publikasi, 3(3), 165–170. https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/AJP/index

python org. (2025, May 5). What is Python? Executive Summary. Python.Org. https://www.python.org/doc/essays/blurb/

Rifqi Mulyawan Digital. (2025). Pengertian JavaScript: Sejarah, Cara Kerja JavaScript dan Manfaatnya. Rifqi Mulyawan Digital. https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-javascript/

Roihan, A., Abas Sunarya, P., & Rafika, A. S. (2019). IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology) Pemanfaatan Machine Learning dalam Berbagai Bidang: Review paper. IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology), 5(1), 75–82.

S Nursuwars, F. M., & Sujana, D. G. (2018). IoT: Kelembaban Tanah dan Suhu Ruang sebagai Parameter Sistem Otomatis Penyiraman Air Bawah dan Atas Tanah. Jurnal Transistor Elektro Dan Informatika (TRANSISTOR EI, 3(3).

Solahart Handal. (2025, May 5). Apa itu Nozzle Sprayer? Solahart Handal. https://www.solaharthandal.com/jenis-jenis-nozzle-sprayer/

Togi. (2021, September 14). Mengenal Bahasa Pemrograman Arduino Secara Lengkap yang Mudah Dipelajari untuk Pemula. PT Tekno Gemilang Indonesia. https://toghr.com/bahasa-pemrograman-arduino/

Ucy Sugiarti. (2024, November 12). Activity Diagram: Komponen, Elemen, Beserta Contohnya. Lawencon International. https://www.lawencon.com/activity-diagram/

Valerie Lampkin, W. T. L. L. O. S. R. N. S. R. X. G. K. N. K. S. F. M. K. D. L. (2012). Building Smarter Planet Solutions with MQTT and IBM WebSphere MQ Telemetry: Vol. (1st Edition). IBM Redbooks. https://play.google.com/books/reader?id=F_HHAgAAQBAJ&pg=GBS.PR9.w.10.0.32_29&hl=id

Walid, Moh., & Susanto, A. (2024). Penyiraman Otomatis Menggunakan Arduino Uno pada Tanaman Greenhouse MA. Nurul Khoiroh. Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika, 4(1), 11–20. https://doi.org/10.54082/jiki.121

Wardani, Hadi, S., & Budiarto, J. (2021). Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban Udara Pada Ruang Server Berbasis Wireless Sensor Network. JURNAL  TEKNOLOGI TERPADU , 9(2).

Web Idea Solution. (2025). Hire Python Developer to Upscale Your Product Development Capabilities. Web Idea Solution. https://webideasole.com/python-developer/

Yazid Yusuf. (2024, December 16). Apa Itu MySQL? Pengertian MySQL, Cara Kerja, dan Kelebihannya. Telkom University. https://bif.telkomuniversity.ac.id/apa-itu-mysql/

# LAMPIRAN

Lampiran 1:Hasil Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data penelitian tentang proses penyiraman dan pengkabutan di Avicenna Greenhouse.

Berikut adalah detail wawancara yang dilakukan:

| Narasumber | : Resa Aldiana |
| --- | --- |
| Jabatan / Posisi | : Pemilik Greenhouse |
| Hari, tanggal | : 12 Mei 2025 |
| Lokasi | : Avicenna Greenhouse |
| Alamat | : Kp. Padarek Rt. 03 Rw. 02 Desa Drawati Kec. Paseh Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat |

Berikut adalah hasil wawancara:

| No | Pertanyaan | Jawaban |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kapan Avicenna Greenhouse mulai dibangun dan digunakan untuk menanam cabai? | Avicenna Greenhouse mulai dibangun dan digunakan sejak tahun 2024 |
| 2 | Mengapa Bapak memilih menanam cabai di dalam Greenhouse? | Supaya tanaman bisa lebih terlindungi dari serangan hama dan cuaca ekstrim. |
| 3 | Berapa lama waktu yang dibutuhkan tanaman cabai sampai bisa dipanen? | Tanaman cabai biasanya membutuhkan waktu sekitar 4 bulan dari masa tanam hingga panen. |
| 4 | Bagaimana metode penyiraman tanaman dilakukan saat ini | Saat ini penyiraman masih manual. Kami menyalakan keran, lalu air dialirkan melalui selang ke setiap polybag. |
| 5 | Apakah ada permasalahan dalam proses penyiraman tanaman? | Kadang penyiraman tergantung pada kehadiran orang. Jika tidak ada yang menyiram, tanaman bisa kekurangan air. |
| 6 | Apakah pengkabutan juga sudah dilakukan di Greenhouse ini? | Saat ini, sistem pengkabutan belum diterapkan sama sekali. |
| 7 | Untuk penyiraman pada tanaman dilakukan pada waktu jam berapa saja? | Biasanya dilakukan satu kali, maksimal dua kali sehari, yaitu jam 7 pagi dan jam 5 sore. |
| 8 | Bagaimana pandangan Bapak terhadap penggunaan sistem IoT untuk otomatisasi penyiraman dan pengkabutan di Greenhouse ini? | Sangat mendukung penggunaan IoT. Dengan adanya sistem otomatis berbasis sensor suhu dan kelembapan, proses penyiraman dan pengkabutan bisa lebih efisien, hemat tenaga, dan menunjang pertumbuhan tanaman lebih optimal. |

Bandung, 12 Mei 2025

| Pewawancara | Narasumber |
| --- | --- |
| Adam Setiadi | Resa Aldiana |

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

| Narasumber | : Resa Aldiana |
| --- | --- |
| Jabatan | : Pemilik Greenhouse |
| Tanggal | : 12 Mei 2025 |
| Lokasi | : Avicenna Greenhouse |
| Alamat | : Kp. Padarek Rt. 03 Rw. 02 Desa Drawati Kec. Paseh Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat |

Lampiran  3: TOR

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka di Avicenna Greenhouse. Penelitian ini difokuskan pada proses penyiraman dan pengkabutan tanaman yang masih dilakukan secara manual. Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan sistem Internet of Things untuk mengontrol penyiraman dan pengkabutan secara otomatis, serta memanfaatkan data sensor untuk prediksi dan akurasi proses tersebut. Untuk memastikan fokus penelitian adapun batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Penelitian ini berfokus pada pengembangan aplikasi penyiraman dan pengkabutan otomatis berbasis IoT untuk tanaman cabai di Greenhouse Avicenna.

- Aplikasi yang dikembangkan memanfaatkan sensor kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara sebagai parameter utama dalam proses penyiraman dan pengkabutan.

- Aplikasi ini menggunakan algoritma Naïve Bayes dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kapan penyiraman dan pengkabutan dilakukan berdasarkan data sensor.

- Pengembangan aplikasi mencakup integrasi dengan platform berbasis web untuk monitoring dan pengendalian sistem secara real-time, tetapi tidak mencakup fitur lanjutan seperti rekomendasi pemupukan atau analisis pertumbuhan tanaman.

- Penelitian ini menggunakan metode Agile dalam pengembangan aplikasi guna meningkatkan fleksibilitas dalam implementasi dan evaluasi.

Bandung, 12 Mei 2025

| Mahasiswa |  | Pemilik Avicenna Greenhouse |
| --- | --- | --- |
| Adam Setiadi |  | Resa Aldiana |